|  | 证书等级：乙级 |
| --- | --- |
|  | 证书编号：第1959号 |

湖南力威液压设备有限公司

液压环卫水工机械生产基地建设项目

环境影响报告书

| 建设单位： | 湖南力威液压设备有限公司 |
| --- | --- |
| 评价单位： | 江苏久力环境工程有限公司 |

二○一七年四月

目  录

1. 前言	1

2. 总则	3

2.1. 编制依据	3

2.1.1. 评价委托书	3

2.1.2. 法律	3

2.1.3. 国务院行政法规及规范性文件	3

2.1.4. 部门规章及规范性文件	4

2.1.5. 地方标准、规章及规范性文件	4

2.1.6. 评价技术导则及规范	5

2.2. 评价目的与指导思想	6

2.2.1. 评价目的	6

2.2.2. 指导思想	6

2.3. 环境影响因素识别与评价因子筛选	6

2.3.1. 环境影响因素识别	6

2.3.2. 评价因子的确定	7

2.4. 评价等级与评价范围	7

2.4.1. 评价等级	7

2.4.2. 评价范围	8

2.5. 评价标准	8

2.5.1. 环境质量标准	8

2.5.2. 污染物排放标准	9

2.6. 环境敏感目标	11

3. 建设项目概况及工程分析	12

3.1. 建设项目概况	12

3.1.1. 项目基本概况	12

3.1.2. 项目建设内容	12

3.2. 工程分析	13

3.2.1. 项目原辅料及能源消耗	13

3.2.2. 项目设备使用情况	15

3.2.3. 产品方案	16

3.2.4. 喷漆物料平衡	16

3.2.5. 工艺流程	19

3.3. 施工期污染物源强分析	20

3.3.1. 施工扬尘	20

3.3.2. 施工废水	22

3.3.3. 施工噪声	23

3.3.4. 固体废物	23

3.3.5. 生态环境影响	23

3.4. 运营期污染物源强分析	24

3.4.1. 大气污染源及污染物分析	24

3.4.2. 水污染源及污染物分析	26

3.4.3. 噪声排放情况	29

3.4.4. 固体废弃物分析	29

4. 区域环境概况	33

4.1. 自然环境	33

4.1.1. 地理位置	33

4.1.2. 地形地貌与地质	33

4.1.3. 气候气象	34

4.1.4. 水文	34

4.1.5. 土壤与植被	35

4.2. 天易示范区概况	36

4.2.1. 项目周围环境现状	38

4.2.2. 区域污染源调查	39

5. 环境质量现状监测与评价	40

5.1. 环境空气现状监测与评价	40

5.2. 地表水环境质量现状调查与评价	41

5.3. 地下水环境质量现状调查与评价	42

5.3.1. 地下水环境质量现状调查	42

5.4. 声环境质量现状调查与评价	44

5.5. 生态环境状况	45

5.5.1. 动植物资源现状调查	45

5.5.2. 土地利用现状	45

6. 环境影响预测与评价	46

6.1. 施工期环境影响分析	46

6.1.1. 施工期大气环境影响分析	46

6.1.2. 施工期水环境影响分析	46

6.1.3. 施工期噪声环境影响分析	47

6.1.4. 施工期固废环境影响分析	48

6.1.5. 施工期生态环境影响分析	48

6.2. 营运期环境影响分析	49

6.2.1. 营运期大气环境影响分析	49

6.2.2. 营运期地表水环境影响分析	55

6.2.3. 营运期声环境影响分析	56

6.2.4. 固体废物对环境的影响分析	58

6.2.5. 地下水环境影响分析	59

7. 环境风险分析	60

7.1. 概述	60

7.2. 风险识别	60

7.2.1. 风险类型	60

7.2.2. 主要物料危险性识别	60

7.2.3. 风险评价等级判定	63

7.3. 源项分析	63

7.4. 风险影响分析	64

7.5. 风险防范措施	65

7.5.1. 选址和布局防范措施	65

7.5.2. 工艺技术设计安全防范措施	65

7.5.3. 防火防静电等风险防范措施	65

7.5.4. 危险化学品贮运安全防范措施	66

7.5.5. 围堰、导流沟、事故池的设置	67

7.5.6. 危险废物暂存与转移风险防范措施	67

7.6. 应急预案	68

7.7. 风险评价结论	69

8. 环境保护与污染防治措施	70

8.1. 施工期污染防治措施	70

8.1.1. 施工期水污染防治措施	70

8.1.2. 施工期大气污染防治措施	70

8.1.3. 施工期噪声防治措施	72

8.1.4. 施工期固体废物防治措施	73

8.1.5. 交通影响防治措施防治措施	74

8.1.6. 水土保持防治措施	74

8.2. 营运期污染防治措施	75

8.2.1. 营运期水污染防治措施	75

8.2.2. 营运期大气污染防治措施	78

8.2.3. 营运期噪声污染防治措施	84

8.2.4. 营运期固体废物污染防治措施	84

9. 项目产业政策、选址及平面布局合理性分析	86

9.1. 产业政策可行性分析	86

9.2. 选址合理性可行性分析	86

9.2.1. 规划符合性分析	86

9.2.2. 项目选址合理性分析	86

9.3. 平面布置可行性分析	87

10. 环境管理与监测	88

10.1. 环境管理	88

10.1.1. 环境管理机构	88

10.1.2. 环境管理机构主要职责	88

10.1.3. 环境管理内容	89

10.2. 环境监测	89

10.2.1. 环境监测制度	89

10.2.2. 环境监测内容	90

10.2.3. 排污口规范化管理	90

10.3. 环保设施竣工验收	90

11. 环境经济损益分析	92

11.1. 社会效益分析	92

11.2. 经济效益分析	92

11.3. 环境效益分析	92

11.3.1. 环保投资估算	92

11.3.2. 环境效益分析	93

11.4. 小结	93

12. 环境影响评价结论	94

12.1. 项目概况	94

12.2. 主要污染源及拟采取的治理措施	94

12.2.1. 大气污染防治措施	94

12.2.2. 水污染防治措施	94

12.2.3. 噪声污染防治措施	95

12.2.4. 固体废物污染防治措施	95

12.3. 环境现状评价	95

12.3.1. 大气环境质量现状	95

12.3.2. 地表水环境质量现状	95

12.3.3. 地下水环境质量现状	95

12.3.4. 声环境质量现状	96

12.4. 环境风险分析	96

12.5. 总量控制	96

12.6. 公众参与	96

12.7. 建议和要求	97

附表：建设项目环境保护审批登记表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图

附图3  大气、地下水环境质量监测点位图

附图4  地表水引用点位图

附图5  声环境质量现状监测点位图

附图6  项目周边环境现状图

附件：

附件1  入园协议

附件2  环评委托书

附件3  环评合同

附件4  标准复函

附件5  湘潭县发展和改革局文件

附件6  企业营业执照

附件7  建设用地规划许可证

附件8  国土证

附件9  环境现状监测报告

# 前言

（1）项目背景

近年来随着我国经济的稳步增长，为了满足江河湖泊堤垸农田的储水发电、排灌泄洪和城镇污水排放的需求，国家逐步加大了对泵站、配套机井建设与改造，以及灌排设备的投入，并要求在未来3-5年内全面完成对现有泵站的更新改造。目前我国已拥有大、中、小型泵站50余万座，配套机井400多万口，各种农用水泵600余万台。但是灌排设备尤其是拍门的发展却滞后于泵站、配套机井的建设与改造，主要体现在高能耗和安全性不高。同时，目前国内外大多采用的拦河坝都是橡胶坝。橡胶坝主要问题在于成本高、可靠性差、使用寿命短。

有关科研院所先后研制开发了手动、电动、气动和液动水阀，但这些水阀都没有解决水锤问题，使得长期以来泵房机组的设备事故时常发生。随着国家科学技术的发展，人们的安全工作意识日益强烈，老阀门已不能满足用户的要求，旧泵房的操作人员渴望性能先进的泵阀机组。这样一来，研制开发一种利用水本身的压差动力来实现自动启闭和消除水锤的阀门势在必行。

为此，湖南力威液压设备有限公司拟投资16000万元，在湘潭县天易示范区建设液压环卫水工机械生产基地建设项目，生产水工机械设备。

（2）项目特点及关注的主要环境问题

项目建设地点位于湘潭县天易示范区，主要生产水工机械设备，项目特点及本次评价关注的主要环境问题包括：

①关注项目建设对周边大气环境的影响；

②关注项目建设对周边声环境的影响。

（3）工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、 国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》和环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，液压环卫水工机械生产基地建设项目应进行环境影响评价工作，编制环境影响报告书。2017年3月14日，湖南力威液压设备有限公司委托我司承担液压环卫水工机械生产基地建设项目的环境影响评价工作（见附件1）。

接受委托后，我司成立了项目组，完成了现场勘察、资料搜集、环境质量现状监测及环境影响分析预测等工作，根据相关环境影响评价导则要求编制完成了《液压环卫水工机械生产基地建设项目环境影响报告书》。

（4）结论

项目具有较好的经济效益和社会效益，评价区域环境质量可为环境接受。工程污染物排放严格执行现阶段污染物的排放标准，生产正常工况排污对环境的影响程度不大，不会改变项目所在地的环境功能区划。项目位于湘潭县天易示范区，符合区域总体规划，从环境容量、土地利用、区位条件等方面衡量，工程选址可行，在贯彻“总量控制、达标排放、清洁生产”的环保方针，尤其是严格加强废气处理系统建设与管理、确保废气按要求妥善处理的前提下，从环保角度衡量其建设是可行的。

本环境影响报告书在编写过程中得到了湘潭县环保局、天易示范区管理委员会等单位的大力支持与帮助，在此一并致谢！

# 总则

## 编制依据

### 评价委托书

湖南力威液压设备有限公司《液压环卫水工机械生产基地建设项目环境影响评价委托书》（附件1），2017.3.14。

### 法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法（修订）》，2016.9.1；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997.3.1；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2015.4.24；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》，2008.6.1；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1；

（7）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009.1.1；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016.7.1；

（10）《中华人民共和国水法（修订）》，2016.9.1；

（11）《中华人民共和国节约能源法（修订）》，2016.9.1。

### 国务院行政法规及规范性文件

（1）国务院批转国家经贸委等部门《关于进一步开展资源综合利用意见的通知》国发[1996]36 号；

（2）国务院《建设项目环境保护管理条例》（国令第253号），1998.11.29；

（3）国务院《关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复》（国函[1998]5 号）；

（4）国务院《关于落实科学发展观，加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39 号）；

（5）国务院《关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发〔2010〕46号），2010.12.21；

（6）国务院《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号），2016.5.28；

（7）国务院《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号），2013.9.10；

（8）国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），2015.4.2。

### 部门规章及规范性文件

（1）国家环境保护总局《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发〔2006〕28号），2006. 3. 18；

（2）环境保护部办公厅《关于印发〈建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）〉的通知》（环办[2013]103号），2013.11.14；

（3）环境保护部办公厅《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104 号），2013.11.15；

（4）环境保护部《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》(环发[2014]197 号)，2014.12.30；

（5）环境保护部《建设项目环境保护分类管理名录》（部令第33号），2015.6.1；

（6）环境保护部《环境保护公众参与办法》（部令第35号），2015.9.1；

（7）《关于加快推进产业结构调整遏制高耗能行业再度盲目扩张的紧急通知》(2007年4 月，发改运行[2007]933 号)；

（8）国家发展和改革委员会《“十二五”资源综合利用指导意见》（发改环资〔2011〕2919号），2011.12.10；

（9）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》（国家发展改革委第21号令），2013.5.1。

### 地方标准、规章及规范性文件

（1）《湖南省环境保护条例（第三次修正）》，湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第二次会议，2013年5月27日；

（2）《湖南省农业环境保护条例》，2003年2月1日；

（3）湖南省环境保护局《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），2005.7.1；

（4）《湖南省主体功能区划》，2016.5.17；

（5）湖南省人民政府《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号），2007.8.28；

（6）《湖南省人民政府关于落实科学发展观切实加强环境保护的决定》（湘政发〔2006〕23号）；

（7）《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》（湘环发〔2006〕88号）；

（8）《湖南省人民政府办公厅关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发〔2015〕111号）；

（9）《关于转发环保部<关于进一步做好环保违法违规建设项目清理工作的通知>的通知》（湘环办函〔2016〕73号）；

（10）《关于印发湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则的通知》（湘政办发〔2013〕77号）；

（11）湖南省人民政府办公厅《关于印发<湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017年）>的通知》（湘政办发〔2016〕33号）；

（12）湖南省人民政府《关于印发湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）的通知》（湘政发〔2015〕53号）；

（13）湘潭市环境保护局《关于印发〈湘潭市城市声环境功能区划分方案〉的通知》，2015.10。

（14）湖南省人民政府《关于印发湘江流域重金属污染治理实施方案的通知》（湘政办发〔2012〕56号），2012.6.27；

（15）湖南省环境保护厅《关于加强建设项目主要污染物排放总量指标管理工作的通知》（湘环发〔2013〕1号），2013.1.24；

（16）湘潭市城乡规划局《湘潭市城市总体规划（2010-2020年）（2016年修订）》，2016.7；

（17）《长株潭城市群两型社会示范区湘潭易俗河片区规划（2010-2030）》，2016.1。

### 评价技术导则及规范

（1）《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（3）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）；

（4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）；

（6）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《建设项目环境风险评价-技术导则》（HJ/T169-2004）；

（8）《固体废物处置工程技术导则》（HJ2035-2013）。

## 评价目的与指导思想

### 评价目的

摸清项目所在地环境质量现状，通过对拟建项目进行工程分析，找出项目产污环节、确定污染物产生量、治理后排放量，分析治理措施的可行性，预测拟建项目投产后对周围环境的影响范围和程度；论证项目建设是否符合国家产业政策和区域发展规划及厂址选择的环境可行性，为项目中的环保设施设计、环境管理及领导部门决策提供依据。

### 指导思想

本次评价的指导思想是根据项目特点，抓住影响环境的主要因子，有重点的进行评价；评价方法力求科学严谨，实事求是；分析论证客观公正；贯彻达标排放、总量控制等环境保护政策的基本原则；提出环保措施和建议时注意可行性和合理性；充分利用已有资料，在充分说明项目环境影响的前提下，缩短环评周期。

## 环境影响因素识别与评价因子筛选

### 环境影响因素识别

#### 施工期环境影响因素识别

施工期间对环境的影响在很大程度上取决于项目特点、施工季节以及项目所处的地形、地貌等环境因素。

施工期环境影响因素识别见表 2.3-1。

表 2.3-1  施工期环境影响因素识别一览表

| 环境要素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 土地平整、挖掘、土石方、建材运输、存放、使用 | 扬尘 |
| 水环境 | 施工过程中生产废水和施工人员生活废水等 | COD、BOD5、SS |
| 声环境 | 施工机械作业、车辆运输噪声、机组安装 | 噪声 |
| 生态环境 | 土地平整、挖掘及项目占地 | 水土流失、植被破坏 |

#### 运营期环境影响因素识别

根据项目的排污特点及所处自然、社会环境特征，确定运营期过程中环境影响因素。运营期环境影响因素识别见表2.3-2。

表 2.3-2  运营期环境影响因素识别一览表

| 环境要素 | 废气 | 废水 | 噪声 | 固废 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 有影响 | —— | —— | 有影响 |
| 地表水 | —— | 有影响 | —— | 有影响 |
| 地下水 | —— | 有影响 | —— | 有影响 |
| 声环境 | —— | —— | 有影响 | —— |
| 土壤环境 | 有影响 | 有影响 | —— | 有影响 |
| 生态环境 | 有影响 | 有影响 | 有影响 | 有影响 |

### 评价因子的确定

根据环境影响识别及环境质量现状，确定本次评价的现状、预测因子详见表2.3-3。

表 2.3-3  环境影响评价因子一览表

| 专题 | 现状评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | NO2、SO2、TSP、甲苯、二甲苯、VOCs、HCl | 颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs、HCl |
| 地表水 | pH、DO、CODMn、CODCr、BOD5、氨氮、TP、LAS、粪大肠菌群 | —— |
| 地下水 | pH（无量纲）、悬浮物、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、锰、六价铬、铅、铜、锌、镉 | —— |
| 噪声 | Leq | Leq |
| 生态 | 土地利用现状、植被分布、生物量等 | —— |

## 评价等级与评价范围

### 评价等级

根据《环境影响评价技术导则》(HJ2.1-2016、HJ2.2-2008、HJ/T2.3-93、HJ2.4-2009与HJ/T169-2004、HJ610-2016、HJ19-2011)要求及拟建项目污染物种类与排放量、所处地理位置、区域环境特征等特点，确定该项目各专项评价等级。环境影响评价等级见表2.4-1。

表 2.4-4  环境影响评价等级一览表

| 评价专题 | 等级判据 | 等级确定 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 本项目各污染源排放的各类污染物Pmax均小于10%，因此对照HJ2.2-2008，本项目的大气评价等级定为三级。 | 三级 |
| 地表水 | 本工程废水经处理后进入污水管网 | 影响分析 |
| 地下水 | Ⅲ类建设项目；环境敏感程度：不敏感。 | 三级 |
| 噪声 | 根据建设项目所在地声环境功能分区、建设前后噪声级的增加量以及受影响人口变化情况，按HJ2.4-2009中评价工作分级的规定，本次项目位于天易示范区，依据《湘潭市城市声环境功能区划分方案》，所属区域为湘潭市城市声环境功能区3类区 | 三级 |
| 环境风险 | 本项目可能的风险事故主要是油漆、稀释剂等易燃物质发生火灾事故及发生泄漏事故。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T196-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014），本项目无重大危险源，项目所在地区为环境非敏感区，按（HJ/T169-2004）表1中评价工作等级的划分规定，确定本次环境风险评价工作等级为二级。 | 二级 |
| 生态 | 项目所在区域生态敏感性为一般区域，影响面积以厂区占地为主，远小于2km2 | 三级 |

### 评价范围

根据拟建项目特点，结合区域环境质量现状，在正确识别有关环境影响因子和污染物排放的基础上，确定本次评价在工程分析的基础上以环境空气质量现状及影响评价、污染防治措施及其技术经济论证作为评价重点。评价范围见表2.4-2。

表 2.4-5  评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 各污染物地面浓度达到标准限值10%所对应的最远距离D10%均小于2.5km，因此评价范围确定为以项目排气筒为中心，半径2.5km的圆形区域。 |
| 2 | 地面水环境 | / |
|  | 地下水环境 | 中心面积约为6km2的区域 |
| 3 | 声环境 | 厂界外 200m |
| 4 | 环境风险 | 大气环境风险评价范围为厂界外3km |
| 5 | 生态环境 | 周围1km的范围 |

## 评价标准

### 环境质量标准

根据湘潭县环境保护局出具的环评执行标准的函，本项目执行以下标准：

#### 环境空气

项目所在地为城市规划二类环境功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；二甲苯参考执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度；甲苯参照执行前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度（CH245-71）；氯化氢执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准；VOCs参照执行《室内空气质量国家标准》（GB/T18883-2002）。

表 2.5-6  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值

| 污染物名称 | 浓度限值（μg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年平均 | 24小时平均 | 小时浓度 |
| SO2 | 60 | 150 | 500 |
| NO2 | 40 | 80 | 200 |
| PM10 | 70 | 150 | / |
| PM2.5 | 35 | 75 | / |
| TSP | 200 | 300 | / |

表 2.5-7    特征污染物质量标准限值

| 标准名称 | 污染物名称 | 标准值 最高容许浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） | 二甲苯 | 0.3（一次值） |
|  | HCl | 0.05（一次值） |
|  |  | 0.015（日平均） |
| 前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度（CH245-71） | 甲苯 | 0.6（一次值） |
| 《室内空气质量国家标准》（GB/T18883-2002） | VOC | 0.6（8h均值） |

#### 地面水

本项目涉及地表水体为Ⅲ类水质要求，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；标准限值见表2.5-3：

表 2.5-8 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）   单位mg/L

| 项目 | pH | DO | CODMn | CODCr | BOD5 | 氨氮 | TP | LAS | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度限值 | 6~9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤10000个/L |
| 依据：GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 环境噪声

噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，标准限值见表2.5-4：

表 2.5-9  《声环境质量标准》（GB3096-2008）    单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

#### 地下水

项目区域地下水评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，标准限值见表2.5-5：

表 2.5-10  《地下水质量标准》  单位：mg/l

| 项目 | pH值 | 硫酸盐 | 挥发酚 | 氯化物 | 高锰酸盐指数 | 总硬度 | 氨氮 | 镉 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5～8.5 | ≤250 | ≤0.002 | ≤250 | ≤3.0 | ≤450 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤0.05 |
| 项目 | 硫酸盐 | 铜 | 汞 | 锌 | 氰化物 | 六价铬 | 铅 | 亚硝酸盐氮 |  |
| 标准值 | ≤250 | ≤1.0 | ≤0.001 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.02 |  |

### 污染物排放标准

#### 大气污染物

VOC参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）；其他有组织排放废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准；其他无组织排放废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。标准限值见表2.5-6。

表 2.5-11  大气污染物排放限值

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排气筒高度（m） | 排放速率 （kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 甲苯 | 40 | 15 | 3.1 | 周界外浓度最高点 | 2.4 |
| 二甲苯 | 70 | 15 | 1.0 | 周界外浓度最高点 | 1.2 |
| HCl | 150 | 15 | 0.3 | 周界外浓度最高点 | 0.25 |
| VOC | 60 | 15 | 1.5 | 周界外浓度最高点 | 2.0 |
| 依据：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级限值。VOC参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |  |  |  |  |  |

#### 废水

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和湘潭县污水处理厂接纳标准。

表 2.5-12  《污水综合排放标准》（GB8978-1996）单位：mg/L

| 污染物名称 | pH | CODcr | 动植物油类 | 石油类 | 氨氮 | BOD5 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB8978-1996三级标准 | 6～9 | 500 | 100 | 20 | / | 300 | 400 |

表 2.5-8  《湘潭县污水处理厂接纳标准》单位：mg/L

| 污染物名称 | pH | CODcr | 动植物油类 | 氨氮 | BOD5 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 6～9 | 300 | 15 | 30 | 120 | 220 |

#### 噪声

建筑施工期间场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声限值见表2.5-9；

表 2.5-9  噪声排放标准    单位：dB（A）

| 执行标准 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑施工场界环境噪声排放标准 | / | 70 | 55 |
| 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 3类 | 65 | 55 |

#### 固体废物

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准、《危险废物转移联单管理办法》；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 环境敏感目标

根据环境影响因子识别结果、影响程度及拟建项目的各环境要素评价范围，确定环境敏感目标。项目厂区周围环境敏感保护目标见表 2.6-1。

表 2.6-13  重点保护目标

| 类别 |  | 目标及关心点 | 与工程相关位置 | 功能 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 厂区外 |  | 宏信创新创业园 | S，20m | 办公、约200人 | GB3095-2012 二级 |
|  |  | 吴家巷及周围居民 | W，300-2000m | 居住区、约6000人 |  |
|  |  | 梅林桥镇中心学校 | W，500m | 教育、约800人 |  |
|  |  | 湘潭县第九中学 | SW，1000m | 教育、约2000人 |  |
|  |  | 楚家冲零散居民点 | SE，1000-2000m | 居住区、约10户30人 |  |
|  |  | 李家冲及大王岭零散居民点 | SE，1200-1500m | 居民区，约15户45人 |  |
| 水环境 | 地表水 | 湘江 | N，4500m | 易俗河水厂取水口上游1000m至下游200m河段属一级饮用水水源保护区 | GB3838-2002 Ⅱ类 |
|  |  |  |  | 易俗河水厂取水口下游200m至湘潭市一水厂取水口上游河段属二级饮用水水源保护区 | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  | 地下水 | 井水 | 评价区域 | 无 | GB/T14848-93Ⅲ类 |
| 声环境 |  | 宏信创新创业园 | S，20m | 办公、约200人 | GB3096-2008，2类 |
| 土壤环境 |  | 项目周边 |  | 农田和植被 | GB15618-1995二级 |

# 建设项目概况及工程分析

## 建设项目概况

### 项目基本概况

项目名称：液压环卫水工机械生产基地建设项目；

建设单位：湖南力威液压设备有限公司；

建设地点：湘潭县天易示范区荷花南路以东，鹦鹉路以南；

建设性质：新建；

项目投资：16000万元；

占地面积：53335m2，其中绿化面积5147m2；

员工人数：200人，提供食宿；

工作制度：年工作300天，每天8小时。

项目周边概况：本项目所在地南侧为宏信创新创业园；东侧为湖南飞山奇建筑科技有限公司；北侧为鹦鹉路；西侧为荷花路。项目周边环境概况见附图3。

### 项目建设内容

本项目预计2016年4月开工，2018年4月完工，主要建设内容为生产车间、综合楼、仓库、员工倒班宿舍等，总建筑面积75920m2，详细建（构）筑物情况见表3.1-1，经济技术指标见表3.1-2，厂区平面布置情况见附图2。

表3.1-1  本项目建（构）筑物一览表

| 序号 | 建（构）筑物名称 | 占地面积（m2） | 层数 | 建筑面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压生产车间 | 14400 | 1 | 14400 |
| 2 | 环卫水工生产车间 | 19200 | 1 | 19200 |
| 3 | 预留生产车间 | 14400 | 1 | 14400 |
| 4 | 仓库（北） | 1440 | 5 | 7200 |
| 5 | 仓库（南） | 2400 | 5 | 12000 |
| 6 | 综合楼 | 1744 | 5 | 8720 |
| 总计 | / | / | / | 75920 |

表3.1-2  本项目总图经济技术指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 占地总面积 | m2 | 53335 | / |
| 2 | 建筑基底面积 | m2 | 30314 | / |
| 3 | 建筑面积 | m2 | 75920 | / |
| 4 | 绿地率 | % | 9.65% | 5147m2 |
| 5 | 容积率 | / | 1.55 | / |
| 6 | 建筑密度 | % | 56.5% | / |

本项目建成后具体项目组成情况见表3.1-3。

表3.1-3  本项目建设内容组成一览表

| 序号 | 工程 | 项目 |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 液压生产车间 |  | 液压油缸36000支/年，液压拦河坝120套/年 |
|  |  | 环卫水工生产车间 |  | 环卫机械120套/年，拍门600台/年 |
| 2 | 公用工程 | 供电 |  | 由当地供电所供电，项目配电间一座，用电设备电压均为 380/220V。 |
|  |  | 供水 |  | 项目用水由市政管网供给。 |
|  |  | 排水 |  | 项目采用雨污分流制。雨水经室外雨水沟汇集后排入鹦鹉路市政雨水管网，最终排入湘江，污水经污水处理站处理后排入市政污水管网，汇入湘潭县污水处理站处理，最终排入湘江。 |
|  |  | 供热 |  | 生产车间无需供暖，办公楼及宿舍取暖均由湖南力威液压设备有限公司提供供暖服务。 |
|  |  | 通风 |  | 车间以自然通风为主，当自然通风不能满足室内卫生要求时，则进行机械通风。 |
| 3 | 储运工程 | 仓库（北） |  | 主要用于原材料存储 |
|  |  | 仓库（南） |  | 主要用于成品存储 |
| 4 | 环保工程 | 废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器处理后15m高排气筒排放 |
|  |  |  | 焊接烟尘 | 移动式焊接烟尘净化机组 |
|  |  |  | 酸雾 | 酸雾处理器处理后15m高排气筒排放 |
|  |  |  | 甲苯、二甲苯等VOCs | 过滤棉与活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放 |
|  |  |  | 食堂油烟 | 油烟净化器处理后楼顶高空排放 |
|  |  | 废水 | 生产废水 | 废水处理措施 |
|  |  |  | 生活废水 | 化粪池 |
|  |  | 噪声 |  | 减振、隔声 |

## 工程分析

### 项目原辅料及能源消耗

本项目使用的原辅料及能源消耗情况见表3.2-1，原辅料中所含物质理化性质见表3.2-2。

表3.2-1  原辅料及能源消耗情况一览表

| 序号 | 名称 |  | 规格 | 消耗量（t/a） | 存储方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原料 |  |  |  |  |
| 1 | 钢材 | 圆钢 | Φ30、Φ50 | 1800 | 仓库暂存 |
| 2 |  | 钢板 | t5、t8 | 1400 |  |
| 3 |  | 无缝钢管 | Φ127*14、 Φ70*6 | 1600 |  |
| 4 |  | 角钢 | 160*160*14、160*160*12 | 1200 |  |
| 二 | 辅料 |  |  |  |  |
| 1 | 漆料 | 油漆 | 聚酯树脂39%、甲苯5%、二甲苯30%、环己酮8%、乙酸丁酯10%、丙二醇甲醚醋酸酯8% | 8.5 | 金属桶装，专用仓库暂存 |
| 2 |  | 稀释剂 | 二甲苯30%、醋酸正丁酯25%、环己酮25%、甲苯20% | 6 |  |
| 3 |  | 固化剂 | 聚酯树脂60%、二甲苯25%、醋酸正丁酯15% | 3.5 |  |
| 5 | 切削液 |  | / | 2.0 | 循环使用 |
| 6 | 焊条 |  | / | 223 | 仓库暂存 |
| 7 | 液氧 |  | / | 8400 | 瓶装 |
| 8 | 二氧化碳 |  | / | 2000 | 瓶装 |
| 9 | 乙炔 |  | / | 5000 | 瓶装 |
| 10 | 盐酸 |  | / | 3 | 桶装 |
| 11 | 氢氧化钠 |  | / | 1.5 | 桶装 |
| 12 | 钝化液 |  | 柠檬酸42%；高锰酸钾16%；双氧水16%；酒精8%；水18%。 | 2 | 桶装 |
| 三 | 能源 |  |  |  |  |
| 1 | 用水 |  | / | 9995 | / |
| 2 | 用电 |  | / | 20万度 | / |

表3.2-2 原辅料中所含物质理化性质、毒理性质

| 项目 名称 | 甲苯 | 二甲苯 |
| --- | --- | --- |
| 分子式 | C7H8 | C8H10 |
| 外观与形状 | 无色澄清液体。有苯样气味 | 无色透明液体，有类似甲苯的气味 |
| 熔点 | -94.9 | 邻二甲苯-25.5；对二甲苯13.3； 间二甲苯：-47.9 |
| 沸点 | 110.6 | 邻二甲苯144.4；对二甲苯 138.4；间二甲苯139 |
| 相对密度（水） | 0.87 | 邻二甲苯0.88；对、间二甲苯 0.86 |
| 相对蒸汽密度（空气） | 3.14 | 3.66 |
| 溶解性 | 不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂 | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂 |
| 燃烧性 | 闪点4℃：引燃温度535℃： 爆炸上限%(V/V)：7.0 爆炸下限%(V/V)：1.2 | 闪点16℃；引燃温度463℃； 爆炸上限%(V/V)：6.7； 爆炸下限%(V/V)：0.9 |
| 毒性 | LD50：5000mg/kg(大鼠经口)； LC50：12124mg/kg(兔经皮) | LD50：5000 mg/kg（大鼠经口）； LC50：19747mg/m3（大鼠吸入） |
| 健康危害 | 对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用 | 对皮肤、粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用；长期可影响肝、肾功能 |
| 主要用途 | 甲苯大量用作溶剂和高辛烷值汽油添加剂，也是有机化工的重要原料，但与同时从煤和石油得到的苯和二甲苯相比，目前的产量相对过剩，因此相当数量的甲苯用于脱烷基制苯或岐化制二甲苯。 | 邻二甲苯：用作溶剂和用于合成涂料；对二甲苯：合成聚酯纤维、树脂、涂料、染料和农药等的原料；间二甲苯：用作溶剂、医药、染料中间体、香料等 |

### 项目设备使用情况

本项目为机械加工项目，主要设备为机械加工设备、喷漆设备及其他辅助设备，详细使用设备详见表3.2-3。

3.2-3  项目使用设备一览表

| 序号 | 名称 |  | 型号 | 数量（台） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 深孔镗床 | T2120 | 2 | 德州机床厂 |
| 2 |  | 立铣 | X5032A | 2 | 齐齐哈尔机床厂 |
| 3 |  | 数控车床 | CY-K6150 | 15 | 云南机床厂 |
| 4 |  | 普通车床 | CY6140/1000 | 10 | 云南机床厂 |
| 5 |  | 普通车床 | CW6163/2000 | 10 | 长沙二机床厂 |
| 6 |  | 平面磨床 | M7130H | 5 | 杭州机床厂 |
| 7 |  | 摇臂钻床 | Z3050-16-1 | 3 | 沈阳中捷机床厂 |
| 8 |  | 台式钻床 | Z512-2 | 5 | 洪江机床厂 |
| 9 |  | 珩磨机 | M2000 | 1 | 自制 |
| 10 |  | 龙门铣床 | TX2020×4 | 1 | 齐齐哈尔第二机床厂 |
| 11 |  | 数控火焰等离子两用切割机 | BKX-2悬臂式 | 1 | 湖南长沙捷弘科技公司 |
| 12 |  | 焊机 | BX1-500 | 2 | 湘潭电焊机 |
| 13 |  | 折边机 | YCJ3/1300 | 1 | 湖南新田得力机电厂 |
| 14 |  | 二氧化碳气体保护焊机 | NBC-500 | 1 | 湘潭超宇 |
| 15 |  | 空气等离子切割机 | LCK-100 | 1 | 湘潭超宇 |
| 16 |  | 节能交流弧焊机 | BX1-500 | 1 | 湘潭超宇 |
| 17 |  | 方波交直流氩弧焊机 | WSE-315S | 1 | 广州长胜焊接设备有限公司 |
| 18 |  | 带锯机 | GB-4250 | 1 | 缙云壶镇乐意机床 |
| 19 |  | 珩磨机 | M1800 | 1 | 自制 |
| 20 |  | 卧式镗床 | PPX6111B | 1 | 沈阳中捷机床厂 |
| 21 |  | 带锯机 | CA4028 | 3 | 浙江威力士机床 |
| 22 |  | 立式珩磨 | RT-H3000 | 2 | 广州机床厂 |
| 23 |  | 空气压缩机 | V-105/12 | 1 | 湘潭 |
| 24 |  | 螺杆压缩机 | LG-3/8G | 3 | 浙江衢州市 |
| 25 |  | 空气压缩机 | KS100 | 1 | 浙江开山牌 |
| 26 |  | 装缸机 | ф300-6000 | 1 | 自制 |
| 27 |  | 落地车床 | CC6031 | 1 | 文安县何平机床设备厂 |
| 28 |  | 立式环弧焊机 | ф100*200 | 1 | 湘潭 |
| 29 |  | 卧式环弧焊机 | ф100*4000 | 1 | 湘潭 |
| 30 |  | 超声波清洗机 | HCP-3836 | 1 | 株洲华晟店子设备公司 |
| 31 |  | 液压油缸试验台 | P35Mpa | 2 | 自制 |
| 32 |  | 油压机 | 30T | 1 | 自制 |
| 33 |  | 悬臂吊 | 0.5T*3000M | 2 | 自制 |
| 34 |  | 埋弧焊机 | MZX5-1250 | 1 | 上海施威专用焊接设备厂 |
| 35 |  | 平面磨床 | W11-16*2000 | 1 | 南通瀚盛液压 |
| 36 |  | 卷板机 |  | 1 | 南京善锻 |
| 37 |  | 油压机 |  | 1 | 华大液压机械厂 |
| 38 |  | 焊接铸铁平台 | CPC30Q | 1 | 泊头市伟业五金机械厂 |
| 39 |  | 全自动喷漆线 | / | 1 | 长春欧耐斯涂装工艺装备 |
| 40 |  | 酸洗槽 | （长×宽×高=10m×1m×1m） | 1 | / |
| 41 |  | 钝化槽 | （长×宽×高=10m×1m×1m） | 1 | / |
| 42 |  | 清洗槽 | （长×宽×高=10m×1m×1m） | 2 | / |
| 43 | 环保设备 | 布袋除尘器 | / | 2 | / |
| 44 |  | 酸雾收集系统 | / | 1 | / |
| 45 |  | 油烟净化装置 | / | 1 | / |
| 46 |  | 活性炭吸附设备 | / | 1 | / |
| 47 |  | 污水处理设备 | / | 1 | / |

### 产品方案

本项目详细产品方案见表3.2-4。

表3.2-4  本项目产品方案

| 序号 | 产品名称 | 产量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液压油缸 | 36000支/年 |
| 2 | 液压拦河坝 | 120套/年 |
| 3 | 环卫机械 | 120套/年 |
| 4 | 拍门 | 600台/年 |

### 喷漆物料平衡

其中有机废气的主要成分及产生量情况见表3.2-5、表3.2-6。项目喷漆过程油漆平衡见图3.2-1。

表3.2-5     项目油漆、稀释剂成分组成表

| 原料名称 | 成分 | 比例% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油漆 （8.5t/a） | 聚酯树脂 | 39 | 固体组分 |
|  | 甲苯 | 5 | 有机溶剂 |
|  | 二甲苯 | 30 |  |
|  | 环己酮 | 8 |  |
|  | 乙酸丁酯 | 10 |  |
|  | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 8 |  |
| 固化剂 （3.5t/a） | 聚酯树脂 | 60 | 固体组分 |
|  | 二甲苯 | 25 | 有机溶剂 |
|  | 醋酸正丁酯 | 15 |  |
| 稀释剂 （6t/a） | 二甲苯 | 30 | 有机溶剂 |
|  | 醋酸正丁酯 | 25 |  |
|  | 环己酮 | 25 |  |
|  | 甲苯 | 20 |  |

表3.2-6  项目油漆废气污染物产生量

| 种类 | 耗量 （t/a） | 甲苯 （%） | 甲苯产生量（t/a） | 二甲苯（%） | 二甲苯产生量（t/a） | VOCs （%） | VOCs 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油漆 | 8.5 | 5 | 0.43 | 30 | 2.55 | 61 | 5.19 |
| 固化剂 | 3.5 | / | / | 25 | 0.88 | 40 | 1.4 |
| 稀释剂 | 6 | 20 | 1.2 | 30 | 1.8 | 100 | 6 |
| 合计 | 18 | / | 1.63 | / | 5.23 | / | 12.59 |

油漆与固化剂12（固份5.42、甲苯0.43、二甲苯3.43、其他2.72）

图3.2-1物料平衡情况

工艺流程

N1、 S1

N3、G2、 S2

W2

W3

W1、G3、S5

N2、 S3

N4、G1

钢材

酸洗

抛丸、喷砂

铆焊

清洗

机制

下料

钝化

浸油

喷漆

产品

备注：G=废气 W=废水

N=噪声 S=固废

：部分钢管需要酸洗

S11

G4、S4、S6

图3.2-2本项目工艺流程图

工艺流程介绍：

下料：

根据实际生产需要，利用剪板机、切割机、折弯机等设备，将不同规格的钢板按照特定尺寸下料，暂存待用；备好的外壳材料利用折弯机加工成型。

机制：

根据实际生产需要，利用铣床、车床等设备对圆钢等原材料进行初步粗车、精车、铣、打孔等加工，加工好的零配件送至焊接和总装工段。

铆焊：

根据实际生产需要，对设备外壳和各类零配件进行组对，焊接。所有焊接均采用混合气体保护焊，以提高焊接质量，减少飞溅，焊接过程中产生的烟气拟采用焊接收集净化装置和车间通排风来处理。

抛丸、喷砂：

焊件表面要通过抛丸清洗机进行喷砂预处理，清除焊件表面焊接飞溅、残留型砂、氧化皮、毛刺等及其他的腐蚀物、粘附的各种杂质等。

酸洗：

进厂原料钢管首先采用工业稀盐酸（14%）常温酸洗（25℃左右），目的是清除钢管表面的氧化膜、氧化皮及锈蚀产物。浸泡二十至三十分钟左右，平时经补加盐酸循环使用。

清洗：

酸洗后需对钢管进行水洗，共设两个水洗池，规格均为长×宽×高=10m×1m×1m的水洗槽，采用逆流水洗的方式进行清洗。

钝化：

钢管清洗干净后将其放入存满钝化液的钝化池里进行钝化处理，浸泡三十分钟以上。

浸油：

发黑后钢管需要浸油，以便更好的达到防锈效果。

喷漆：

在喷漆室进行喷漆。采用混合气体喷漆方式，喷漆工具选用空气辅助高压喷枪，出漆速度快，出漆量大，效率高，比普通空气喷漆节约原材料20~40%，漆雾柔软细腻，漆膜均匀，附着力好，提高了喷漆施工效率，可以获得细腻丰满的涂层，并适用于各种形状的工件。

工件喷漆后，在喷漆区自然晾干，晾干废气通过车间机械通排风处理，无组织排放。

## 施工期污染物源强分析

本项目施工期为2年，主要完成地块内场地平整及基础开挖、主体及基础配套工程建设、绿化、环保等工程建设。建设过程中主要污染物为废水、废气和建筑垃圾等；同时建筑施工机械和运输车辆会产生较大的噪声。本项目施工按照场地平整——基础开挖——配套建设——房屋建设的次序安排施工方案。施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图3.3-1。

图3.3-1  施工期施工流程及主要污染源情况简图

### 施工扬尘

本项目施工期的大气污染物主要是扬尘，扬尘一般由土地平整、土方填挖、物料装卸和车辆运输造成的。

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，按下列经验公式计算：

Q=0.123v5W6.80.85P0.50.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表3.3-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。

表3.3-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆·公里）

| P 车速 | 0.1 (kg/m2) | 0.2 (kg/m2) | 0.3 (kg/m2) | 0.4 (kg/m2) | 0.5 (kg/m2) | 1 (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1(V50−V0)3e−1.023W

其中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表3.3-2。

表3.3-2  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。项目所在区域年平均降水天数为126.8天，以剩余时间的1/2为易产生扬尘的时间计，全年产生扬尘的气象机会有31.9%，特别可能出现在夏、秋二季，雨水偏小的情况下，因此本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

### 施工废水

施工期产生的废水包括施工人员生活污水和施工作业废水。

3.3.2.1 生活污水

本项目施工期不设施工营地，施工人员为附近村民，不在厂区内食宿。

本项目施工期施工人员约50人，施工人员每天生活用水以40L/人计，用水量为2t/d，污水产生量约占用水量的80%，即1.6t/d。施工人员使用临时搭建旱厕，产生生活污水排入旱厕内，定期清掏，用作农家肥，无生活污水外排。

3.3.2.2 施工作业废水

施工活动中排放的各类作业废水如搅拌机清洗水、打桩泥浆水、洗石冲灰废水以及车辆的冲洗水等，主要污染物是悬浮物等。施工场地修建临时沉淀池，含SS的生产废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，主要回用于防止地面路面扬尘等。

### 施工噪声

主要来源包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。《境噪声与振动控制工程技术导则》附录中给出的常见施工机械设备噪声源情况详见表3.3-3。

表3.3-3  部分施工机械设备噪声声压级

| 序号 | 设备名称 | 距离声源5m | 距离声源10m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压挖掘机 | 82~90 | 78~86 |
| 2 | 电动挖掘机 | 80~86 | 75~83 |
| 3 | 轮式装载机 | 90~95 | 85~91 |
| 4 | 推土机 | 83~88 | 80~85 |
| 5 | 各类压路机 | 80~90 | 76~86 |
| 6 | 重型运输车 | 82~90 | 78~86 |
| 7 | 木工电锯 | 93~99 | 93~99 |
| 8 | 电锤 | 100~105 | 95~99 |
| 9 | 振动夯锤 | 92~100 | 86~94 |
| 10 | 静力压桩机 | 70~75 | 68~73 |
| 11 | 混凝土输送泵 | 88~95 | 84~90 |
| 12 | 商砼搅拌车 | 85~90 | 81~84 |
| 13 | 混凝土振捣器 | 80~88 | 75~84 |
| 14 | 空压机 | 88~92 | 83~88 |

### 固体废物

施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。生活垃圾以人均每天产生1kg计算，平均每天施工人数200人，全年施工以300d计，则全年产生的生活垃圾约60t/a。

本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要为建材损耗产生的垃圾。建材损耗产生的垃圾其产生量按建材损耗率计算，因本项目正处设计阶段，工程量难以准确计算，类比调查预计施工固体废弃物产生量近300吨。不可回填的建筑垃圾，建设单位应根据当地有关建筑垃圾和工程渣土处置的管理规定，向有关管理部门申报获准后进行清运处置。

### 生态环境影响

由于本项目用地范围为工业用地，周边无天然植被，同时本项目料场、堆场等临时设施设置在用地范围内，因此施工前后不会造成周边生态环境变化。

## 运营期污染物源强分析

### 大气污染源及污染物分析

本项目产生的大气污染物主要为机加工车间中的抛丸、喷砂过程中产生的粉尘G1、焊接烟尘G2，酸洗过程中产生的酸雾G3，喷漆工序产生的有机废气G4，以及食堂产生的油烟G5。

3.4.1.1 抛丸、喷砂工序产生的颗粒物G1：

类比同类生产项目，抛丸、喷砂的产尘系数为1kg/t（原料）。本项目原料使用量为6000t/a，经过抛丸、喷砂环节产生的颗粒物G1量为6t/a。本项目年运行2400小时，颗粒物产生速率为2.5kg/h，产生颗粒物由布袋除尘器处理后经过15m高排气筒排放，布袋除尘器处理效率按照99%计算，抛丸、喷砂工序颗粒物排放量为0.06t/a，排放速率均为0.025kg/h，布袋除尘器引风机风量为8000m3/h，颗粒物排放浓度均为3.13mg/m3。

3.4.1.2 焊接废气G2

本项目焊接废气主要污染物为烟尘，本项目焊条年耗量223吨，通过类比调查确定，Ar+O2混合保护气焊接，每吨焊材约产生3kg的焊接烟尘，则本项目产生焊接烟尘0.67t/a，小时平均产生量约为0.28kg/h。拟采用移动式焊接烟尘净化机组，对焊接烟尘进行治理。焊接烟尘的捕集率约70%，净化率90%，则未被捕集的烟尘和处理后的烟尘无组织排放，排放量为0.25t/a。

3.4.1.3 酸洗过程中产生的酸雾G3

本项目生产过程中，在酸洗槽中用14%左右的盐酸在常温（25℃左右）下去除钢板表面的氧化膜、氧化皮及锈蚀产物。市场购买的浓盐酸浓度在30%左右，需用水稀释后使用。本项目设置一个长×宽×高=10m×1m×1m的酸洗槽，根据《环境统计手册》，盐酸酸洗过程中HCl气体的挥发量应通过下式进行计算：

Gz=M(0.000352+0.000786V)P•F

式中：Gz——液体的蒸发量（kg/h）；

M——液体的分子量；

V——蒸发液体表面上的空气流速（m/s）；

P——相当于液体温度下的空气中的蒸汽分压力（mm汞柱）；

F——液体蒸发面的表面积（m2）。

本次HCl气体源强计算参数溶液温度按25℃计，经查表得，25℃时的14%盐酸HCl蒸汽分压力P=0.032mm汞柱；氯化氢分子量为36.5；液面风速按0.4m/s计；单个酸洗槽液体蒸发面的表面积F=10m×1m=10m2。把上述参数代入公式计算得：HCl气体的产生源强GZ=7.78g/h。HCl日产生时间按8小时计，全年工作日300天，则HCl气体产生总量为18.7kg/a。随着酸洗的进行，盐酸浓度逐渐降低，酸雾中HCl气体的净量将逐步降低，本次计算按盐酸最高浓度14%计。

本项目拟采用集气罩将酸雾收集并抽送到酸雾处理器处理。酸雾处理器采用pH值为9左右的氢氧化钠溶液对酸雾废气进行洗涤，酸雾中的氯化氢气体与氢氧化钠发生酸碱中和反应，被碱液吸收，废气中的酸雾能被去除98%以上；再使用除湿器除去废气中的水蒸汽，最后由15米高排气筒通过车间楼顶进行高空排放。集气罩风机风量7000m3/h，对酸雾收集的效率按80%计，则本项目无组织排放的盐酸酸雾中HCl气体源强为1.56g/h，排放量为3.74kg/a。经酸雾净化器处理后最终有组织排放的源强为0.13g/h，排放量为0.3kg/a，排放浓度为0.019mg/m3。本环评要求酸洗槽必须为防腐防渗的材质，在不生产期间做好密封措施。

3.4.1.4 喷漆工序产生的有机废气G4

本项目面漆房、底漆房采用喷枪喷漆，经过自动喷漆线的喷枪喷到产品表面。面漆房喷漆、底漆房喷漆、面漆晾干房晾干过程中会有部分甲苯、二甲苯挥发，底漆工序和面漆工序均在室内进行，设备密封性好，废气有组织排放。项目油漆使用量8.5t/a，固化剂3.5t/a，稀释剂6t/a，喷漆、晾干工序污染物主要为甲苯、二甲苯、VOCs，按照有效工作时间8h/d，则甲苯、二甲苯、VOCs产生量分别为0.68kg/h（1.63t/a）、2.18kg/h（5.23t/a）、5.25kg/h（12.59t/a）。喷漆废气经过滤棉+活性炭吸附处理（处理效率为95%）后由15米高排气筒排放，活性炭每4个月需更换一次，一年总需更换3次。喷漆房整体密闭，喷漆房内产生微负压，废气98%为有组织，2%为无组织。各污染物处理前后有组织及无组织排放情况见下表。

表3.4-1 项目喷漆废气产生及排放情况一览表

| 排放 方式 | 污染物 | 废气量 m3/h | 产生浓度mg/m3 | 产生速率 kg/h | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 甲苯 | 10000 | 67 | 0.67 | 1.60 | 3.3 | 0.033 | 0.08 |
|  | 二甲苯 | 10000 | 214 | 2.14 | 5.13 | 10.8 | 0.108 | 0.26 |
|  | VOCs | 10000 | 390 | 5.15 | 12.34 | 25.8 | 0.258 | 0.62 |
| 无组织 | 甲苯 | / | / | 0.014 | 0.0326 | / | 0.014 | 0.0326 |
|  | 二甲苯 | / | / | 0.044 | 0.105 | / | 0.044 | 0.105 |
|  | VOCs | / | / | 0.105 | 0.252 | / | 0.105 | 0.252 |

3.4.1.5 食堂油烟G5

根据类比调查，人均食用油日用量约30g/人·d，本项目有员工200人，用油总量为1.8t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，平均为2.83%，本项目油烟产生量为0.051t/a。厨房油烟须采用先进的与其经营规模相匹配的油烟净化器净化。本项目食堂设置6个灶头，属于大型规模，拟安装净化效率≥85%的油烟净化器，油烟废气经过净化后经集气管道引入独立排烟管道后于楼顶高空排放，烟气排放口不能朝向居民等敏感点，由于高空的良好的扩散效果，油烟可达标排放，对周围的环境影响不明显。项目必须确保油烟净化器的运行效率，必须由专业公司定期维护清理油烟净化器，并签订维护协议，确保油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》的要求。本项目油烟废气产生情况见表3.4-2。

表3.4-2  油烟废气产生、排放情况

| 污染物 | 产生量（t/a） | 排风量（m3/h） | 运行时间（h/d） | 产生浓度（mg/m3） | 净化效率 | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐饮油烟 | 0.051 | 12000 | 4 | 3.54 | 85% | 0.008 | 0.53 |

### 水污染源及污染物分析

本项目废水主要有酸洗废水W1、钝化废水W2、清洗废水W3、酸雾处理器碱液吸收废水W4、生活污水W5。

3.4.2.1 酸洗废水W1

本项目生产过程中，在酸洗槽中用14%左右的盐酸在常温（25℃左右）下去除钢板表面的氧化膜、氧化皮及锈蚀产物。市场购买的浓盐酸浓度在30%左右，需用水稀释后使用。本项目设置1只长×宽×高=10m×1m×1m的酸洗槽，酸洗槽中的酸洗液平时循环使用，并定期补充盐酸（0.75t）和蒸发的水分，一般酸洗槽中的槽液循环使用，约3个月更换一次（一年约更换4次），每次更换的酸洗废水量约为10吨，年产生的酸洗废水量为40t/a，其中约8%在使用过程中蒸发损耗掉，则酸洗废水产生量为36.8t/a,类比同类项目，酸洗废水污染物浓度约为：Fe2+11000mg/L、COD1900mg/L、SS640mg/L、pH0.36。本环评要求酸洗槽必须为防腐防渗的材质，在不生产期间做好密封措施。

3.4.2.2 钝化废水W2

钝化主要是将钝化液按照一定的配比加入钝化槽中，然后将不锈钢工件放入钝化槽中进行钝化的过程。本项目设置1只长×宽×高=10m×1m×1m的钝化槽。钝化槽中的钝化液平时循环使用，并定期补充钝化液（0.5t），一般钝化槽中的槽液循环使用，约3个月更换一次（一年约更换4次），每次更换的钝化废水量约为10吨，年产生的钝化废水量为40t/a，其中约8%在使用过程中蒸发损耗掉，则钝化废水产生量为36.8t/a,类比同类项目，钝化废水污染物浓度约为：COD300mg/L、SS200mg/L、pH4-5。本环评要求钝化槽必须为防腐防渗的材质，在不生产期间做好密封措施。

3.4.2.3 清洗废水W3

酸洗后，钢板表面附着一些酸洗液，需要用清水清洗。本项目设置2只长×宽×高=10m×1m×1m的水洗槽，采用逆流水洗的方式进行清洗。正常生产中只在Ⅱ槽中添加水，Ⅰ槽损耗的水由Ⅱ槽补给，每槽的有效容积约为10m3。Ⅰ槽清洗水每月更换二次，每次清洗水的用量约为10t/次，年清洗用水量为240t/a，其中约8%在使用过程中蒸发损耗掉，清洗废水产生量约为220.8t/a。类比同类项目，清洗废水污染物浓度约为：Fe2+1200mg/L、COD600mg/L、SS50mg/L、pH2。本环评要求清洗槽必须为防腐防渗的材质，在不生产期间做好密封措施。

3.4.2.4 酸雾处理器碱液吸收废水W4

酸洗过程中产生的盐酸酸雾经集气罩收集并抽送到酸雾处理器处理。酸雾处理器采用pH为9左右的氢氧化钠溶液对酸雾废气进行洗涤。酸雾处理器中的碱液量约为5m3，根据实际需要定期更换，更换频率约为每个月更换一次。则酸雾处理器碱液吸收废水产生量约为60m3/a，类比同类项目，碱液吸收废水COD浓度约为200mg/L。酸雾处理器碱液吸收废水产生量按配水量的80%计，则碱液配水量约为75m3/a。

3.4.2.4 生活污水W5

根据建设方提供资料，本项目劳动定员200人，年生产300天，在厂区食宿。员工日常用水按160L/人·d计，则项目生活用水量为9600m3/a。生活污水产生量按用水量的80%计，则项目产生的生活污水量为7680m3/a。生活污水中污染物的浓度为COD400mg/L、氨氮30mg/L。

本项目生产废水包括酸洗废水、钝化废水、清洗废水以及酸雾吸收器碱液吸收废水。生产废水经中和、曝气、絮凝沉淀等一系列措施，COD达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管排放，最终经污水管网汇至湘潭县污水处理厂处理达标后排入湘江，湘潭县污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准。

本项目用水情况见表3.4-3，废水产生及排放情况见表3.4-4。

表3.4-3  项目用水情况汇总表

| 序号 | 用水环节 | 用水量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酸洗用水 | 40t/a |
| 2 | 清洗用水 | 240t/a |
| 3 | 钝化用水 | 40t/a |
| 4 | 酸雾处理器碱液吸收用水 | 75t/a |
| 5 | 生活用水 | 9600t/a |
| 合计 |  | 9995t/a |

表3.4-4  项目废水产生及排放情况汇总表

| 废水来源 | 污染物名称 | 产生浓度（mg/L） | 产生量 （t/a） | 环境排放浓度（mg/L） | 环境排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸洗废水 | 水量 | - | 36.8 | - | 36.8 |
|  | COD | 1900 | 0.07 | 50 | 0.002 |
| 清洗废水 | 水量 | - | 220.8 | - | 220.8 |
|  | COD | 600 | 0.132 | 50 | 0.011 |
| 钝化废水 | 水量 | - | 36.8 | - | 36.8 |
|  | COD | 650 | 0.024 | 50 | 0.002 |
| 酸雾处理器碱液吸收废水 | 水量 | - | 60 | - | 60 |
|  | COD | 200 | 0.036 | 50 | 0.039 |
| 生活污水 | 水量 | - | 7680 | - | 7680 |
|  | COD | 400 | 3.072 | 50 | 0.384 |
|  | 氨氮 | 30 | 0.23 | 5 | 0.038 |
| 合计 | 水量 | - | 8034.4 | - | 8034.4 |
|  | COD | - | 3.334 | 100 | 0.438 |
|  | 氨氮 | - | 0.23 | 15 | 0.038 |

本项目水平衡见下图：

40

3.2

36.8

酸洗用水

3.2

钝化用水

36.8

废水处理措施

40

9995

自来水

19.2

220.8

240

清洗用水

15

酸雾吸收碱液配制用水

75

60

9600

1920

7680

湘潭县污水处理厂

8034.4

生活用水

化粪池

用水流程          用水环节     损耗水    单位：m3/a

表3.4-1 本项目水平衡

### 噪声排放情况

本项目噪声主要来自机加工车间的车床等机械加工设备运行噪声、喷漆车间的喷漆生产线等设备运行噪声以及空压机等辅助设备运行噪声，具体噪声情况见表3.4-5。

表3.4-5 本次项目主要噪声源及噪声排放情况

| 序号 | 设备名称 | 等效声级 dB（A） | 所在车间 | 距最近厂界距离 m | 治理措施 | 排放效果 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车床 | 85~90 | 生产车间 | W，50 | 减振、隔声 | 70 |
| 2 | 铣床、钻床、镗床等 | 95~100 |  | S，50 | 减振、消声 | 80 |
| 3 | 切割机、锯床 | 95~100 |  | W，50 | 减振、隔声 | 80 |
| 4 | 焊机 | 75~80 |  | E，20 | 减振、隔声 | 60 |
| 5 | 空压机 | 75~80 |  | N，20 | 减振、消声 | 60 |
| 6 | 抛丸机 | 80~85 |  | N，10 | 减振、隔声 | 65 |
| 7 | 喷漆生产线 | 75~80 |  | N，10 | 减振、隔声 | 60 |

### 固体废弃物分析

本项目运营时产生的副产物主要为下料和机制生产过程中产生的边角料及废品S1、铆焊过程产生的焊渣S2；机制过程中产生的废切削液及擦拭维修机械设备产生的废抹布、手套等S3；喷漆过程产生的漆渣S4；酸洗槽泥渣S5；油漆包装桶S6；更换的废活性炭、废过滤棉S7；布袋除尘器收集的粉尘S8；生活垃圾S9；污水处理站污泥S10；浸油、沥油时产生的废机油S11。

（1）项目下料和机制生产过程中产生的边角料及废品S1约占原料用量的4.5%，本项目原料6000t/a，S1产生量27t/a；

（2）气体保护焊焊渣产生量S2约占焊条使用量的10%，本项目焊条使用量为223t/a，产生焊渣22.3t/a；

（3）本项目年产生废切削液2.0t/a，废抹布、手套等0.5t/a，S3总计2.5t/a；

（4）根据物料平衡，项目产生漆渣S4总量为0.2t/a；

（5）类比同类项目，酸洗槽泥渣年产生量约为0.2t/a；

（6）项目废油漆桶S6产生量约500只；

（7）项目采用活性炭吸附处理有机废气，根据同类工程调查，活性炭的吸附能力一般为其自身重量的1/3，本项目活性炭吸附去除有机物约11.96t/a，则废活性炭产生量约35.88t/a。活性炭每4个月需更换一次，一年总需更换3次。产生于漆雾处理，废过滤棉产生量约为2t/a；

（8）本项目布袋除尘器收集粉尘S8总量为5.94t/a；

（9）生活垃圾产生量按照0.5kg/人·天计算，本项目有员工200人，生活垃圾产生量为30t/a；

（10）污水处理站污泥产生量按照8t（干污泥）/万吨（污水）计算，项目污水处理量为8034.4t/a，产生污泥6.43t/a。

（11）项目废机油S11产生量为0.02t/a；

1）固体废物属性判断

根据《固体废物鉴别导则》（试行）中固体废物的范围判定，本项目产生的各项副产物均属于固体废物，判定情况见下表。

表3.4-6 项目副产物产生情况汇总表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测 产生量 | 种类判断 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| S1 | 边角料及废品 | 机加工 | 固态 | Fe等 | 27t/a | √ | / | 生产过程中产生的废弃物质 |
| S2 | 焊渣 | 铆焊 | 固态 | Mn等 | 22.3t/a | √ | / | 生产过程中产生的废弃物质 |
| S3 | 废切削液、废抹布、手套等 | 机加工、擦拭机械及维修 | 固态 | 含油废物 | 2.5t/a | √ | / | 生产过程中产生的废弃物质 |
| S4 | 漆渣 | 喷漆及有机废气水循环处理系统 | 固态 | 油漆 | 0.2t/a | √ | / | 生产过程中产生的废弃物质 |
| S5 | 泥渣 | 酸洗 | 固态 | 铁泥 | 0.2t/a | √ | / | 生产过程中产生的废弃物质 |
| S6 | 油漆桶 | 调漆 | 固态 | 金属 | 500 只/a | √ | / | 失去原有使用功能的物质 |
| S7 | 废活性炭、废过滤棉 | 有机废气废气处理 | 固态 | 含有机废气 | 35.88t/a、2t/a | √ | / | 失去原有使用功能的物质 |
| S8 | 除尘器收集粉尘 | 除尘过程 | 固态 | 氧化铁等 | 5.94t/a | √ | / | 生产过程中产生的废弃物质 |
| S9 | 生活垃圾 | 日常办公 | 固态 | / | 30t/a | √ | / | 办公产生的废弃物质 |
| S10 | 污泥 | 污水处理 | 固态 | / | 6.43t/a | √ | / | 污水处理站污泥 |
| S11 | 废机油 | 浸油、沥油 | 固态 | 含油废物 | 0.02t/a | √ | / | 生产过程中产生的废弃物质 |

b）固体废物产生情况

项目产生固体废物情况详见下表。

表3.4-7  固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废 名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要 成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险 特性 | 废物类别 | 废物 代码 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 边角料及废品 | 一般废物 | 机加工 | 固态 | Fe等 | / | / | 85 | / | 27t/a |
| S2 | 焊渣 | 一般废物 | 铆焊 | 固态 | Mn等 | / | / | 86 | / | 22.3t/a |
| S3 | 废切削液、废抹布、手套等 | 危险废物 | 机加工、擦拭机械及维修 | 固态 | 含油废物 | 国家危险废物名录 | T | HW09 | 900-006-09 | 2.5t/a |
| S4 | 漆渣 | 危险废物 | 喷漆及有机废气水循环处理系统 | 固态 | 树脂等 | 国家危险废物名录 | T、I | HW12 | 900-252-12 | 0.2t/a |
| S5 | 泥渣 | 危险废物 | 酸洗 | 固态 | 铁泥 | 国家危险废物名录 | T | HW17 | 346-064-17 | 0.2t/a |
| S6 | 油漆桶 | 危险废物 | 调漆 | 固态 | 金属 | 国家危险废物名录 | T | HW49 | 900-041-49 | 500 只/a |
| S7 | 废活性炭、废过滤棉 | 危险废物 | 有机废气废气处理 | 固态 | 含有机废气 | 国家危险废物名录 | T | HW49 | 900-039-49 | 35.88t/a、2t/a |
| S8 | 除尘器收集粉尘 | 一般废物 | 除尘过程 | 固态 | 氧化铁等 | / | / | 84 | / | 5.94t/a |
| S9 | 生活垃圾 | 一般废物 | 日常办公 | 固态 | / | / | / | 99 | / | 30t/a |
| S10 | 污泥 | 危险废物 | 污水处理 | 固态 | / | / | T/C | HW17 | 336-064-17 | 6.43t/a |
| S11 | 废机油 | 危险废物 | 浸油、沥油 | 固态 | 含油废物 | 国家危险废物名录 | T | HW08 | 900-249-08 | 0.02t/a |

# 区域环境概况

## 自然环境

### 地理位置

湘潭县地处湘中偏东、湘江西岸，位于东经112°25′~113°03′，北纬27°20′~28°05′，与湘潭市区以湘江为界，县、市区域似犬牙交错，又与宁乡县、望城县、长沙县、韶山市、湘乡市、双峰县、衡东县、株洲县、株洲市天元区、湘潭市岳塘区、雨湖区水陆相连。

本项目位于湘潭县天易示范区鹦鹉路荷花南路交叉口东南角。

### 地形地貌与地质

（1）地形地貌

湘潭县位于湖南省中部偏东，湘江下游西岸，处于长江中游平原与江南丘陵的交错地带，西靠雪峰古陆北东缘，东滨湘江，涟、涓两水自西南向东北贯穿其境，地貌轮廓为西北、西南、东南三面高，中部和东北部低，向东北湘江开口的倾斜盆地。最高为西南的昌山，海拔755.1米，最低为湘江沿岸原湘潭县乡的万家塘，海拔33.2米，相对高差为721.9米，地势比降为10%，造成平原、岗地、丘陵、山地四种地貌俱备，其中以平原、岗地为主。

地貌主要以平原、岗地为主。平原地面平坦开阔，地面坡度小于5度，横向相对高差小于10米，微向河床及下游缓倾；岗地起伏和缓，岗顶为平顶状、浑圆状及部分垄岗状，岗间有宽浅坳沟、洼地发育，低岗内侧与平原接触处常见3~6米陡坎，外侧与高岗或丘陵逐渐过渡，地面坡度小于15度，部分岗缘较陡呈切沟状，相对高度小于60米，海拔高度小于100米。

（2）地质

①地质构造

湘潭盆地为区内最重要的构造行迹，形成于白垩系至第三系，均呈一倾向东南的单斜，普遍与前期构造呈断裂层接触，盆地内边缘，偶见有重晶石脉、石英脉及破碎挤压现象，但未发现褶皱及规模较大的断层。无不良地质现象，区域地质稳定。

②地震

根据国家质量技术监督局2001年2月2日发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306~2001），本项目所在区域地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱物征周期为0.35S，地震基本烈度为Ⅵ度区，新构造运动对项目工程影响小。

③矿产资源

区域矿产资源丰富，境内已探明的矿产资源主要有煤、锰、铅、石膏、海泡石、矽砂、石灰石、铁、金、高岭土、白云石和矿泉水等。

### 气候气象

项目所在区域属于亚热带季风湿润气候区，四季分明，冬冷夏热，春夏多雨，秋冬干旱。年平均气温17.5℃，极端最高气温42.2℃（1953年8月15日），极端最低气温-8.5℃（1957年2月7日）。年平均相对湿度81%。年降水量1200-1450mm，年最大降水量2081mm，年最小降水量999.7mm，年平均蒸发量1359.1mm。多年平均风速2.4m/s，最大风速28m/s。常年主导风向NNW，夏季盛行偏南风。全年无霜期345d，年平均日照时数1262.9h。

### 水文

（1）地表水

湘潭市水系属湘江水系，由湘江和涟水、涓水为主体构成。总长603km的36条大小河川呈树枝状分布市境，是典型的江南水乡，水资源总量为40.92亿m3，其中地表水34.62亿m3，地下水6.3 亿m3。水资源特点一是本地地表水的地区分布差异较小，多年平均径流深度的变化范围在550-700mm之间；二是地表水中本地水少、客水多。湘江、涟水、涓水到湘潭市总汇集面积达7.72万km2，总量为581.34亿m3，客水为本地水的18.5倍。

湘江湘潭境内河流全长42km，河流宽度400-800m，湘潭水文站控制湘江流域面积81638km2。湘江多年平均流量2126m3/s，最大洪峰流量21100m3/s（1994年6月18日），最小流量100m3/s（1994年10月6日），多年平均水位31.0m，最高洪峰水位41.26m，最低水位26.30m（2011年8月31日）。断面平均流速0.65m/s，最大流速2.9m/s，最小流速0.03m/s，平均水面坡降为0.217‰。丰水期4-7月，枯水期12月至翌年1月。

涓水古名“兴乐江”、又名“白果河”、“易俗河”，为湘江一级支流。涓水发源于湖南省双峰县昌山（九峰山），流经衡山县新桥、白果，湘潭县花石、射埠、吟江、古塘桥、双板桥，在易俗河镇汇入湘江。涓水全长103km，流域面积1764km2。涓水是区域最重要的地表水源和纳污水体，河宽100-150m，平均水位45.33m，平均流量29.0m3/s，平均径流量8.87亿m3，一般流速0.5m/s。

向东渠由总干渠及五条支渠组成，干渠和支渠总长共计26.3km。支干渠南起梅林桥管区当家坝，经王毛嘴，东汇泉塘渠水，下至陈家湾；西纳回龙支渠，至小桥，又再接竹山支渠；抵三友公，合万利支流达石坝桥，再西引上马支渠。向东渠洪流北去，流过乱石滩，止于易俗河镇金霞村张家岭，最后汇入湘江，全长13.9km，出口底宽60m。向东渠水域功能主要是农业灌溉、排洪。全渠有水工建筑物189处，出口闸位于湾东港，出口底宽60米，5墩6孔，每孔宽7米，采用水泥钢丝网薄壳弧形闸门，移动式16吨电动卷扬机启闭，闸口最大泄洪流量为573m3/s。向东渠目前水质较好。

本项目东面2.5km为紫荆河，紫荆河下游为向东渠，生产废水经污水处理设施处理后经市政污水管网排入湘潭县污水处理厂，经污水处理厂处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准后最终排入湘江。

（2）地下水

本区域地下水源赋存于第四系地层中的砂卵石层中，第四系含水层埋深一般为5~20m，补给水源为大气降水，地表排水少，与湘江径流水没有流通性，但水位及水量亦随季节变化，一般对混凝土及钢筋不具有腐蚀性。

### 土壤与植被

湘潭县属中亚热带东部常绿阔叶林带，华中偏东植被亚系，江南丘盆植被类型。由于长期人为活动影响，原生植被保存极少，现多为次生植被和人工植被。森林植被有常绿阔叶混交林、楠竹林、暖性常绿针叶林和人工林四个类型，主要乔灌木有65科340种，药用植物173科516种，次生植被主要由壳斗科、樟科、山茶科和禾本科的楠竹以及松科的马尾松组成；人工植被主要有杉木、马尾松、湿地松、火炬杉为主的用材林和以油茶、干鲜果为主的经济林。示范区植被类型属中亚热带常绿阔叶林北部亚地带植被区，植被类型以华东、华中区系为主，主要为马尾松林、杉木林、竹林、樟木林和灌草丛。片区优势种类有蔷薇科、壳斗科、茶科、冬青科、榆科、山矾科等9科200余种，主要成份为马尾松、杉木、竹林等，评价范围内现状植被是以农业植被和灌木林等次生植被为主，旱作有红薯、玉米等，其它诸如茶叶、果树(主要是柑桔、梨)和蔬菜等，在省内均占重要地位。

湘潭县属亚热带林、灌丛、草地、农田动物群。由于长期人类活动，导致野生动物绝种濒危，随着生态环境的改善，森林植被的增加，野生动物物种和数量逐渐恢复，现有野生动物150余种。示范区在动物地理区划属东洋界华中区，生态地理区划属亚热带林灌、草地--农田动物群。野生动物多为适应耕地和居民点的种类，林栖鸟类已少见，而盗食谷物的鼠类和鸟类有所增加，生活于稻田区捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多，主要动物物种有斑鸠、杜鹃、麻雀、刺猬、蝙蝠、华南兔、黄鼬、松鼠，家畜、家禽主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅，鱼类有青、草、鲢、鲤、鲫等。

根据湘潭县林业局、易俗河镇林业站、梅林桥镇林业站提供的资料，天易示范区内面积较大的的林木分布区域（大于100ha）主要有4处，均为人工林，种植杉木、油茶等经济植物。其中，金霞山总林地面积约240亩，包括约100亩的杉木林，其余种植有桂花、湿地松、火炬松等林木；杉仙岭有茶树林约100亩；山塘村、白云村有一片杉木、湿地松、火炬松等混合林，面积已经随着开发建设缩减；千江村有一片杉木、湿地松、火炬松、马尾松的混合林。另外，沿着向东渠一线，有油茶林约100亩，西南樟树村有约50亩不连续分布的林地，树种以马尾松为主。根据林业部门提供资料，结合现场调查发现，片区用地内有古树名木40余棵，包括香樟、楠木、梓树、枫树、木樨、油子树、榆树、冬青、榨树、女贞、椤木石楠等珍稀保护植物，均已挂牌保护，部分修建了护栏，生长情况良好。据了解，区域内有麻雀、鼠、野兔等野生动物，无珍稀保护动物。

项目所在区域周边为典型的城市环境，受人类开发活动影响较大，周边植被主要为城市绿化等行道树为主，植物为家养的鸡、鸭、兔、青蛙为主，区域内无大型渔业、水生生物养殖。经踏勘调查，评价区域内未发现珍稀动植物，无森林和自然保护区，无珍稀保护动物。

## 天易示范区概况

湘潭天易示范区于2009年6月8日，在易俗河经济开发区（1992年成立的省级经济开发区）的基础上正式挂牌成立，总规划面积99km2，功能定位“创新服务基地、工业生态新区”，为长株潭城市群“两型社会”建设五大综合配套改革示范区之一。示范区位于湘潭县城东北部，G107国道与天易高速公路交汇处，是长株潭一体化城市群的南大门和湘江生态经济带的核心区。

功能定位：创新服务基地，生态工业新区，中部地区县域经济发展的示范区。示范区是长株潭城市群“两型社会”试验区的“探索者”之一，承担为长株潭城市群综合配套改革多领域探索性活动提供实践平台，为长株潭城市群“两型社会”的全面建设提供具体经验，先行先试并提供示范的重要职能。

产业定位：打造先进装备制造业、农产品精深加工业、现代服务业三大主导产业，新材料产业、节能环保产业两大战略性新兴产业的“3+2”现代产业体系。

①先进装备制造基地位于示范区中心产业用地片区，左邻G107国道，北接天易大道，南连武广大道（南二环），东向延伸。主要定位：抓住国家振兴装备制造业的机遇，利用高新技术和先进适用技术，改造提升传统产品，开拓新产品，提高产品的科技含量和附加值；立足经开区已有装备制造企业，以特色为导向，做专做大做强专业机械、机电设备制造业；依托区域内龙头企业，积极参与长株潭区域分工协作，实现产业规模的快速扩张和产业层次的显著提升。

②农产品精深加工业基地位于武广大道以北与G107国道以西的产业用地片区，向西延伸。主要定位：依托湘潭县丰富的生猪、湘莲、油茶、大米等农产品资源，在经开区内规划建设农产品加工基地、农产品交易专业市场，同步发展农产品专业物流，着力提高农产品精深加工能力，积极培育农业产业化龙头企业和绿色、有机和名优产品、实现农产品由初级加工向精深加工转变，由传统加工工艺向采用先进适用技术和高新技术转变。力争在5-10年间引进国内有实力的农产品加工企业3～5家，培育具有竞争力的农产品龙头企业2家，建立起以猪肉、油茶、湘莲、大米精深加工为主，兼顾槟榔加工等产品链的现代农业产业化体系。

③现代服务业聚集区主要以赤湖为中心的用地片区。现代服务业的发达程度是衡量一个地区市场经济成熟度和经济竞争能力的重要标志。随着经开区产业的发展，对现代服务业的需求将会增加并更加多样化。在“创新服务基地”的定位下，经开区要积极发展以现代物流、专业服务（咨询，法律，财务，科技，中介等）为主的生产性服务业和现代商贸、高端地产为主的高品质生活性服务业。

④新材料产业基地位于武广大道（南二环）以南的偏西南方向产业用地片区，东西双向延伸。主要定位：顺应国际国内新材料产业的发展趋势和市场需求，抓住区域内优势产业如机械制造、轨道交通、汽车制造未来的材料用料需求以及节能环保的要求，重点发展新型金属材料、新能源材料及节能环保型建筑新材料。其中新型金属材料主要包括具有特殊物理性能的新金属材料和先进硬质材料等，如非晶态合金和形状记忆合金。新能源材料主要包括当前的研究热点和技术前沿包括高能储氢材料、聚合物锂离子电池材料、质子交换膜燃料电池材料、多晶薄膜太阳能电池材料等。节能环保型建筑新材料是指除传统的砖、瓦、灰、砂、石之外的、在建筑工程实践中已有成功应用，并且代表建筑材料发展方向的资源节约型、节能环保型的新型建筑材料。

⑤节能环保产业基地位于武广大道（南二环）以南的偏东南方向产业用地片区，向南延伸。主要定位：聚集工业节能设备、环保设备制造企业，并设立资源再利用中心，引入汽车零部件、机械零部件再制造企业，打造以设备生产和再制造为特色的节能环保产业基地。

- 园区交通概况

湘潭天易示范区于2009年6月8日，在易俗河经济开发区（1992年成立的省级经济开发区）的基础上正式挂牌成立，总规划面积99km2，功能定位“创新服务基地、工业生态新区”，为长株潭城市群“两型社会”建设五大综合配套改革示范区之一。示范区位于湘潭县城东北部，G107国道与天易高速公路交汇处，是长株潭一体化城市群的南大门和湘江生态经济带的核心区。

- 给排水规划

以湘江为供水水源。规划建设以向东渠为备用水源的应急供水系统，日供水3万吨，主要建设内容包括水源工程、取水工程、配套净水厂、配水管网工程，项目完成后将率先向红燕山地区居民提供安全饮用水，在现有集中供水水源湘江受到污染后可以迅速启用备用水源向县城提供安全饮用水。近期保留现状易俗河京湘水厂（6万立方米/日），全力建设位于金霞山北麓县城二水厂（10万立方米/日）。至2030年，示范区自来水集中供水普及率达到100%，人均综合用水指标120立方米/人年。

供水管网主要采用环状网供水系统，部分边缘地区采用枝状网，形成环状网与枝状网相结合，有效保证的完整城市供水系统。

采用雨污分流制，示范区设两个污水处理厂，①示范区规划保留现状5万吨/日污水处理厂；②远期在示范区西部，大鹏路以南、湘莲大道以西、涓水河畔新建一座污水处理厂。

### 项目周围环境现状

本项目位于湘潭县天易示范区鹦鹉路荷花南路交叉口东南角，北面为鹦鹉路、西面为荷花南路、新峰金属科技有限公司和惠天然冶金材料公司、南面为创新创业园、东面为飞山奇建筑科技有限公司，项目厂界四周200m范围内均为工业企业，无环境敏感点。

### 区域污染源调查

本项目位于湘潭县天易示范区，目前，项目所在地污染源调查结果详见下表：

表4.3-1 区域主要污染物排放情况

| 序号 | 企业名称 | 主要产品 | 污染物排放情况（t/a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | NOX | COD | N-NH3 |
| 1 | 湖南贡莲皇酒业有限公司 | 中成药 | 2.74 | / | 1.12 | / |
| 2 | 康普药业湖南一笑堂分公司 | 颗粒剂 | 1.16 | 0.9 | 0.75 | 0.78 |
| 3 | 湘潭瑞泰高级硅砖有限公司 | 硅质耐火材料 | 10.4 | / | 2.1 | 0.038 |
| 4 | 湖南胖哥食品有限责任公司 | 槟榔 | 0.98 | 7.92 | 4.32 | / |
| 5 | 小龙王食品有限公司 | 槟榔 | 18.3 | 2.64 | 3.54 | 1.2 |
| 6 | 湘潭星光环保机械有限公司 | 环保机械 | / | / | 0.075 | 0.007 |
| 7 | 湖南韶力机车有限公司 | 矿山机械 | 0.39 | / | 3.37 | 0.246 |
| 8 | 湘潭市电线电缆有限公司 | 电线、电缆 | 32.34 | / | 0.524 | 0.071 |
| 9 | 湘潭湘久阳科技有限公司 | 饲料、肉粉 | 10.23 | 13.58 | 5.51 | / |

# 环境质量现状监测与评价

## 环境空气现状监测与评价

本项目NO2、SO2、PM10大气环境现状监测收集了本项目常年主导风向上风向东北面2.0km处湘潭县环境监测站常规监测点湖南圣雅凯生物科技有限公司2014年的大气常规监测数据，监测结果见下表5.1-2，和下风向东南面2.3km处湖南天心种业有限公司湘潭分公司的监测数据，监测单位为湘潭市长沙宇驰监测技术有限公司，监测时间为2016.8.19~8.25，监测结果见下表5.1-2。同时本项目还对上述两个点位VOCs、甲苯、二甲苯、HCl进行了现状监测。

（1）监测因子：VOCs、甲苯、二甲苯、HCl

（2）监测布点：上风向监测点湖南圣雅凯生物科技有限公司，下风向湖南天心种业有限公司湘潭分公司，监测点位布设详见表5.1-1，现状监测布点图详见附图3。

（3）监测时间与频次

评价委托湖南乾诚检测有限公司于2017年3月26日采样监测，获取甲苯、二甲苯、VOCs、HCl一次值。

（4）监测及分析方法

按国家环保总局颁发的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境监测技术规范》的有关规定和要求执行。

（5）评价标准

SO2、NO2、PM10评价标准为（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准；甲苯评价标准为《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中最大允许浓度；HCl、二甲苯评价标准为（TJ36-79）《工业企业设计卫生标准》中最高容许浓度限值要求；VOCs参照执行《室内空气质量国家标准》（GB/T18883-2002）。

（5）监测结果

统计结果见下表：

表5.1-1   环境空气引用及现状监测点

| 序号 | 环境监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | G1 项目所在地东北面2.0km湖南圣雅凯生物科技有限公司 | SO2、NO2、PM10引用，VOCs、甲苯、二甲苯、HCl实测 |
| 2 | G2 项目所在地西南面2.3km湖南天心种业有限公司湘潭分公司 |  |

表5.1-2   引用环境空气监测点监测结果   单位  ug/m3

| 监测点位 | 监测因子 | NO2 | SO2 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 日均浓度范围 | 10~44 | 38~51 | 107~129 |
|  | 日均值 | 25 | 45 | 117 |
|  | GB3095-2012标准值 | 80 | 120 | 150 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / |
| G2 | 日均浓度范围 | 29~31 | 32~35 | 50~58 |
|  | 日均值 | 30.1 | 33.4 | 54.3 |
|  | GB3095-2012标准值 | 80 | 120 | 150 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / |

表5.1-3   现状实测环境空气监测点监测结果   单位  mg/m3

| 监测点位 | 监测因子 | 检测值 | 标准值 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 甲苯 | 0.002(L) | 0.6（一次值） | / |
|  | 二甲苯 | 0.002(L) | 0.3（一次值） | / |
|  | VOCs | 0.08(L) | 0.6（8h值） | / |
|  | HCl | 0.004 | 0.05（一次值） | / |
| G2 | 甲苯 | 0.002(L) | 0.6（一次值） | / |
|  | 二甲苯 | 0.002(L) | 0.3（一次值） | / |
|  | VOCs | 0.08(L) | 0.6（8h值） | / |
|  | HCl | 0.004 | 0.05（一次值） | / |

由上表可知，评价区域监测时间内，项目监测点位各监测因子均能达到相应的标准，区域环境空气现状较好。

## 地表水环境质量现状调查与评价

根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）（湘环发[2005]37号），湘江马家河断面执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准；易俗河水厂取水口上游1000m至下游200m执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅱ类标准。

本次环评引用《长株潭城市群两型社会示范区湘潭易俗河片区规划（2010-2030）环境影响报告书》（2016年1月）中S1断面：湘潭县污水处理厂排污口上游500m和S2断面：湘潭县污水处理厂排污口下游1500m的监测数据，监测单位为湘潭县环境保护监测站，监测时间为2015年7月22日-7月24日连续监测3天，每天监测一次。其监测统计结果见下表5.2-1，监测布点见附图1。

表5.2-1湘江现状监测结果表   单位：mg/L（pH值无量纲），粪大肠菌群：个/L

| 监测点名称 | 污染物 | 监测浓度范围 | 平均值 | 超标率 （%） | 最大超标倍数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1湘潭县污水处理厂排污口上游500m断面 | pH值 | 7.59~7.65 | 7.63 | 0 | 0 | 6~9 |
|  | BOD5 | 2（L） | 2（L） | 0 | 0 | 4 |
|  | DO | 5.7~6.2 | 5.9 | 0 | 0 | 5 |
|  | CODCr | 5~6 | 5.67 | 0 | 0 | 20 |
|  | NH3-N | 0.098~0.112 | 0.10 | 0 | 0 | 1 |
|  | CODMn | 1.4~2.1 | 1.77 | 0 | 0 | 6 |
|  | 总磷 | 0.05~0.06 | 0.053 | 0 | 0 | 0.2 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.01（L） | 0.01（L） | 0 | 0 | 0.2 |
|  | 悬浮物 | 14~19 | 16. 67 | / | / | / |
|  | 粪大肠菌群 | 33000~49000 | 41000 | 100 | 3.9 | 10000 |
|  | 石油类 | 0.01（L）~0.04 | 0.017 | 0 | 0 | 0.05 |
| S2湘潭县污水处理厂排污口下游1500m | pH值 | 7.67~7.72 | 7.69 | 0 | 0 | 6~9 |
|  | BOD5 | 2（L） | 2（L） | 0 | 0 | 4 |
|  | DO | 5.5~6.1 | 5.83 | 0 | 0 | 5 |
|  | COD | 5~6 | 5.33 | 0 | 0 | 20 |
|  | NH3-N | 0.083~0.098 | 0.090 | 0 | 0 | 1 |
|  | CODMn | 1.7~2.2 | 1.97 | 0 | 0 | 6 |
|  | 总磷 | 0.04~0.06 | 0.05 | 0 | 0 | 0.2 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.01（L）~0.01 | 0.34 | 0 | 0 | 0.2 |
|  | 悬浮物 | 15~25 | 19.67 | / | / | / |
|  | 粪大肠菌群 | 46000~79000 | 59666.67 | 100 | 6.9 | 10000 |
|  | 石油类 | 0.01（L）~0.06 | 0.038 | 33.3 | 0.2 | 0.05 |

从上表5.2-1监测数据结果显示，湘潭县污水处理厂排污口上游500m断面主要超标因子为粪大肠菌群，超标率为100%，最大超标倍数为3.9；湘潭县污水处理厂排污口下游1500m，主要超标因子为粪大肠菌群和石油类，超标率分别为100%和33.3%，最大超标倍数分别为6.9和0.2。其余监测因子年平均值均达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求。湘江水质中粪大肠菌群、石油类超标主要是受沿岸未经处理的污废水影响所致。湘潭县污水处理厂二期提质改造工程和湘潭县第二污水处理厂建成后，湘江水质将得到改善。

## 地下水环境质量现状调查与评价

### 地下水环境质量现状调查

本次环评引用《长株潭城市群两型社会示范区湘潭易俗河片区规划（2010-2030）环境影响报告书》中W1：金霞山地下水监测数据，监测单位为湘潭市环境保护监测站，监测时间为2015年7月29日、8月11日采样监测2天，每天监测一次。其他新增项目所在地南面2个现状监测点，监测点位见下表5.3-1，其监测统计结果见下表5.3-2，监测布点见附图4。

（1）监测点的布设

本项目引用W1：金霞山1个监测点位，新增D1：飞龙村济南塘，D2：湘潭县第九中学2个监测点位。

表5.3-1  地下水监测点位表

| 监测点编号 | 监测点名称 | 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 金霞山 | 湘潭易俗河片区内，东北部，金霞山 | pH、六价铬、氟化物、高锰酸盐指数、氨氮、As、pb、Mn、Cd、Hg、挥发性酚类、总大肠菌群，共12项 |
| D1 | 飞龙村济南塘 | 项目所在地西南面2.2km飞龙村济南塘居民地下水井 |  |
| D2 | 湘潭县第九中学 | 项目所在地西南面1.2km湘潭县第九中学水井 |  |

（2）监测项目

pH、高锰酸盐指数、氨氮、Mn、总大肠菌群，共5项。

（3）监测时间和频次

湖南乾诚检测有限公司于2017年3月26采样监测1天，监测一次。

（4）采样和分析方法

采样和分析方法均采用国家标准和国家环保局颁发的《环境监测技术规范》的有关规定和要求进行。

- 监测结果统计

表5.3-2  地下水水质监测结果一览表   单位：mg/L，pH无量纲

| 监测点名称 | 污染物 | 监测浓度范围 | 平均值 | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金霞山 | pH值 | 6.5~6.64 | 6.59 | 0 | 0 | 6.5~8.5 |
|  | 高锰酸盐指数 | 0.6~0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 3 |
|  | NH3-N | 0.049~0.057 | 0.053 | 0 | 0 | 0.2 |
|  | 锰 | 0.02~0.03 | 0.028 | 0 | 0 | 0.1 |
|  | 总大肠菌群 | 41000~54000 | 48000 | 100 | 17999 | 3 |
| 飞龙村济南塘 | pH值 | 6.09 | / | 0 | 0 | 6.5~8.5 |
|  | 高锰酸盐指数 | 0.5 | / | 0 | 0 | 3 |
|  | NH3-N | 0.057 | / | 0 | 0 | 0.2 |
|  | 锰 | 0.14 | / | 100 | 0.4 | 0.1 |
|  | 总大肠菌群 | 450 | / | 100 | 149 | 3 |
| 湘潭县第九中学 | pH值 | 6.17 | / | 0 | 0 | 6.5~8.5 |
|  | 高锰酸盐指数 | 0.5 | / | 0 | 0 | 3 |
|  | NH3-N | 0.046 | / | 0 | 0 | 0.2 |
|  | 锰 | 0.3 | / | 100 | 2 | 0.1 |
|  | 总大肠菌群 | 340 | / | 100 | 112.3 | 3 |

由上表可知，金霞山监测点地下水中，除总大肠菌群之外，其它监测因子均符合GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准要求，飞龙村济南塘和湘潭县第九中学总大肠菌群和锰均超标。湘潭县为土壤偏酸性，且为富锰区，锰超标可能是地下水中锰本底值较高的影响，总大肠菌群超过标准要求，超标率和超标倍数分别为100%和17999倍，说明评价区域地下水受到了污染，超标原因可能是受养殖业和生活污水的影响。

## 声环境质量现状调查与评价

（1）监测布点

本项目在厂界四周1m处各布设一个噪声监测点，具体见下表5.4-1，监测布点详见附图4。

表5.4-1声环境监测点一览表

| 编号 | 监测点名称 |
| --- | --- |
| N1 | 厂界东面1m处 |
| N2 | 厂界南面1m处 |
| N3 | 厂界西面1m处 |
| N4 | 厂界北面1m处 |

（2）监测因子：

声环境的现状监测因子为：等效连续A声级Leq（A）。

（3）监测时间、频次及监测单位：

监测时间：2017年3月26~27日；

监测频次：连续监测2天，昼夜各一次；

监测单位：湖南乾诚检测有限公司。

（4）评价标准：厂界西面和北面执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中4a类标准，东面和南面执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准。

（5）监测结果评价：

表5.4-2 噪声现状监测结果             单位：dB(A)

| 监测 日期 | N1 |  | N2 |  | N3 |  | N4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 3.26 | 53.2 | 43.6 | 52.5 | 43.2 | 54.9 | 45.7 | 52.8 | 42.1 |
| 3.27 | 52.6 | 42.5 | 51.2 | 42.8 | 53.7 | 44.3 | 51.8 | 41.7 |
| 最大值 | 53.2 | 43.6 | 52.5 | 43.2 | 54.9 | 45.7 | 52.8 | 42.1 |
| 标准限值 | 60 | 50 | 60 | 50 | 70 | 55 | 70 | 55 |
| 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 最大值 超出限值 | / | 2.2 | / | / | / | / | / | / |

由上表声环境质量现状监测结果表明，目前项目场区各边界东、南、西、北四面昼、夜间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准。本项目所在区域声环境质量较好。

生态环境状况

耒水

### 动植物资源现状调查

（1）植物资源

目前项目所在地天易示范区周边均为工业企业，认为干扰严重，为典型的城市环境，植被资源主要为城市绿化，植被覆盖率较低。

（2）动物资源

根据收集资料，评价区域内野生动物分布较少，主要有野兔、田鼠、蜥蜴、壁虎、青蛙、山雀、八哥、黄鼠狼、蜂、蜻蜓、蚯蚓、虫、蚁等；家畜主要有猪、牛、羊、鸡、兔、鸭、鹅等；水生鱼类主要有青鱼、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、鳙鱼等，多为水塘内人工养殖。经现场踏勘，区域内未发现野生珍稀濒危动物种类。

### 土地利用现状

本项目位于湘潭天易示范区鹦鹉路荷花南路交叉口东南角租，根据《湘潭易俗河片区用地规划图》，该项目规划用地性质为二类工业用地，北面为鹦鹉路，西面为荷花南路，东面和南面为空地。目前，项目用地范围内土地已经平整，无植被覆盖。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析

### 施工期大气环境影响分析

施工期由于在开挖平整地面、挖沟、埋管等过程中破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，弃土和露天堆放的土石方也产生扬尘，同时施工中运输量增加也会增加沿路的扬尘量。根据有关资料，在施工现场，近地面的粉尘浓度一般为1.5~30mg/m3，随地面风速、填土、开挖土方和淤泥弃土的湿度而发生较大变化。

扬尘影响附近居民和过往行人的呼吸健康，也影响景观。运输扬尘一般在尘源道路两侧30m的范围。为此，施工方将尽力按照本环评中相关防尘要求，合理施工。但是在干燥和风速较大天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度超过（GB3095-2012）二级标准中日均值0.3mg/m3的5～100倍，污染比较严重。因此在施工过程中，必须十分注意施工扬尘，及时给路面洒水，经常清洗车辆，尽可能避免尘土扬起。同时，控制施工运输车辆的车速小于40km/h，以减少道路二次扬尘。黄沙、水泥等粉料，应专门设置库房堆放碎包，并做到及时清扫地面和在施工现场洒水。使用合格的施工与运输车辆，将扬尘对周围环境的影响降到最低。在采取以上措施后，项目施工过程扬尘对周围环境的影响在可承受范围内。

施工期对大气环境产生影响的次污染源是施工机械和运输车辆燃烧柴油和汽油排放的废气。但由于施工期较短，场地较小，所以废气污染是小范围、短暂的，对周围环境影响较小。

### 施工期水环境影响分析

本项目施工期开挖土方将作为回填土，回填土和施工材料的临时堆场设置遮雨棚，下雨时不会受到雨水冲击而流失，不会影响周围地表水环境；

对各类作业废水（施工机械、车辆冲洗废水）收集沉淀后作冲洗复用水；

打桩产生的少量泥浆水采用二级沉淀处理设施，将泥浆水沉淀处理到SS≤100mg/L后用于喷淋施工地表开挖造成的裸露场地，防止裸露场地在大风天气里产生扬尘；

另外，本项目施工期施工人员约50人，施工人员每天生活用水以40L/人计，用水量为2t/d，污水产生量约占用水量的80%，即1.6t/d。施工人员使用临时搭建旱厕，产生生活污水排入旱厕内，定期清掏，用作农家肥，无生活污水外排。

可见，本项目施工期生产废水经处理后全部回用或作为开挖场地、施工道路抑尘喷洒水，不外排；施工期生活污水不外排，不会对附近水体水质造成影响。

### 施工期噪声环境影响分析

从噪声角度，可以把地面工程的施工期，划分为：①土方阶段；②基础阶段；③结构制作阶段。各阶段具有独立的特性。第一阶段，主要是推土机、装载机以及各种车辆，大部分为移动声源，一般声功率级为82~95dB（A），没有明显的指向性；第二阶段，噪声源主要是各种打桩机，基本属于固定声源，打桩机系脉冲噪声，一般声功率级为70~105dB（A）左右；第三阶段，主要噪声源为混凝土搅拌机、振捣棒、电锯、电焊机等，其中包含一些撞击声，声功率级一般为80~95dB（A）。各声源设备源强见3.3.2章节。

噪声采用点声源衰减模式进行预测，衰减模式如下：

Li=L0-20lg(ri/r0)-ΔL

式中：Li―距声源ri处的声级[dB(A)]；

L0―距声源r0处的声级；

ΔL―其他因素引起的噪声衰减量[dB(A)]，一般取0~15 dB(A)；

根据上述公式及该建设项目与周围主要敏感点的距离，可计算出在无屏障的情形下，该建设项目在施工过程中各种主要噪声源对环境的影响程度，其噪声级如下表所示。

表6.1-1  单台设备运转噪声辐射值计算表（按最大噪声源强计算，单位dB(A)）

| 设备名称 | 声级测值 距离声源 | 距离（m） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 | 200 |
| 液压挖掘机 | 90 | 81.49 | 75.48 | 69.46 | 67.50 | 61.49 | 55.48 |
| 电动挖掘机 | 86 | 77.99 | 71.97 | 65.95 | 64.01 | 57.99 | 51.97 |
| 轮式装载机 | 95 | 83.99 | 77.97 | 71.95 | 70.01 | 63.99 | 57.97 |
| 推土机 | 88 | 79.98 | 73.96 | 67.94 | 66.00 | 59.98 | 53.96 |
| 各类压路机 | 90 | 81.49 | 75.48 | 69.46 | 67.50 | 61.49 | 55.48 |
| 重型运输车 | 90 | 81.49 | 75.48 | 69.46 | 67.50 | 61.49 | 55.48 |
| 木工电锯 | 99 | 81.49 | 75.48 | 69.46 | 67.50 | 61.49 | 55.48 |
| 电锤 | 105 | 93.52 | 87.45 | 81.43 | 79.49 | 73.47 | 67.45 |
| 振动夯锤 | 100 | 89.52 | 83.45 | 77.43 | 75.49 | 69.47 | 63.45 |
| 静力压桩机 | 75 | 66.02 | 60.00 | 53.98 | 52.04 | 46.02 | 40.00 |
| 混凝土输送泵 | 95 | 83.98 | 77.96 | 70.94 | 70.00 | 63.98 | 57.96 |
| 商砼搅拌车 | 90 | 81.49 | 75.48 | 69.46 | 67.50 | 61.49 | 55.48 |
| 混凝土振捣器 | 88 | 79.98 | 73.96 | 67.94 | 66.00 | 59.98 | 53.96 |
| 空压机 | 92 | 81.88 | 75.86 | 68.84 | 67.90 | 61.88 | 55.86 |

可见，设备声功率越大，对四周影响越远、越大，多台设备同时运行比单台设备运行影响远、大，特别是声功率级105dB（A）以上的设备，如果不加限制，放任多台同时运行，夜间影响可超过200m范围。施工单位在施工作业中需采取如下措施：①选用低噪声的施工设备；②将高声功率设备的运作时间错开，尽量避免同时操作；③合理安排各类施工机械的工作时间，尤其是夜间严禁电锤等强噪声机械进行施工；④对不同施工阶段，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)对施工场界进行噪声控制；⑤合理布局，高噪声设备尽量远离北侧上城，通过距离衰减，减小对上城的影响。在采取以上措施后，施工噪声对周围环境敏感点的影响较小。

### 施工期固废环境影响分析

施工期间产生的固体废弃物主要为废弃的碎砖、石、冲洗残渣、弃土、各类建材的包装箱、袋和建筑垃圾、生活垃圾等。施工期间对废弃的碎砖石、残渣、弃土等基本就地处置，作填筑地基用；包装物也基本上回收利用或销售给废品收购站，建筑垃圾和施工人员生活垃圾将由环卫部门统一拉走处理。因此，上述废弃物不会对周围环境产生较大影响。

以上这些污染源和污染物均可能对项目周围环境造成影响，随着施工期的结束，上述影响也将结束。

### 施工期生态环境影响分析

本项目占地面积不大，生态环境影响主要体现为施工期的水土流失，造成水土流失的因素包括当地气候条件中的降水量、降水强度、风力大小等，土壤的成土母质与土壤类型，地形因素中的坡度与坡长，植被因素中的植被覆盖率等。

本项目建设过程中，由于施工期需要对施工范围内地表进行铲除或掩埋，破坏了地表土壤的保护层，这些人为的工程行为与不断改变的气候因素、土壤因素等综合影响着工程建设期间的水土流失强度与水土流失量。

本次工程范围内的水土流失多是水力侵蚀造成的，由于施工期土壤裸露，在雨水天气易受水流冲刷，引起水土流失，水土流失类型以沟蚀、面蚀为主。项目建设方在工程施工期应制定好水土保持方案，并安照水土保持方案做好水土保持及生态收复。建设单位根据施工进度对地面进行分期开挖，避免地面长时间裸露，施工期结束后及时培植绿化带，雨水天气时对裸露地面进行适当的防护并设置围堰，对雨水进行收集并经过沉淀后回用，防止雨水直接流入雨水管道，造成雨水管道的堵塞。经过以上措施后，水土流失的现象会大大减少，同时加强绿化，对生态环境影响较小。

本工程水土保持工程项目主要包括集中弃土弃渣场、河渠交叉建筑施工区、生产生活区、施工道路区、以及为植草、植树所进行的平整土地和排水沟开挖等。

## 营运期环境影响分析

### 营运期大气环境影响分析

本项目的大气污染源主要为喷漆废气，废气中主要污染物为甲苯、二甲苯及VOCs。

1、估算模式

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）5.3.2.4条要求大气三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。

估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。对于小于1小时的短期非正常排放，可采用估算模式进行预测。

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）规定，本项目估算模式是采用Screen3环境空气质量模式作为预测模式。Screen3是基于ISC3模型基础上的估算模式，嵌入了所有可能发生的气象条件组合，可计算出不同组合气象条件下，下风向20000m范围内的地面环境空气质量浓度，从中选出高端浓度值对应的气象条件，即为不利气象条件。

2、预测模式

Screen3采用了高斯烟羽扩散模式，适合模拟小尺度范围内流场一致的气态污染物的传输与扩散，可用于模拟下风向轴线上的浓度。

式中，c为接受点的污染物落地质量浓度，mg/m3；Q为污染源排放强度，g/s；U为烟囱出口处的风速，m/s，为y方向扩散参数，m，为z方向扩散参数，m；z为接受点离地面的高度，m/s。He为烟囱有效高度，m；h为混合层高度，m；k无为烟羽从地面到混合层之间的反射次数，一般取4。

3、预测内容

项目预测的污染物主要为喷漆/刷漆、面漆晾干工序产生的有机废气，主要污染物为甲苯、二甲苯、可挥发性有机物VOCS，产生量分别为1.60t/a、5.13t/a、12.34t/a，产生速率分别为0.67kg/h 、2.14kg/h 、5.15kg/h。拟采用“过滤棉+活性炭吸附系统”来处理喷漆/刷漆车间产生的废气，经处理后，项目喷漆/刷漆工序产生的有机废气中甲苯、二甲苯、可挥发性有机物VOCS产生量分别为0.08t/a、0.26t/a、0.62t/a，排放速率分别为0.033kg/h 、0.108kg/h 、0.258kg/h。

利用Screen模式，计算项目主要排放源喷漆/刷漆工序有机废气的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率。项目估算模式的计算参数见表6.2-1：

表6.2-1         项目主要有组织污染源预测参数表

| 污染源 |  | 排放速率（Kg/h） | 烟气出口速度(m/s) | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 烟气出口温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷漆/刷漆工序有机废气 | 甲苯 | 0.033 | 21.45 | 15 | 0.3 | 25 |
|  | 二甲苯 | 0.108 |  |  |  |  |
|  | VOC | 0.258 |  |  |  |  |

4、预测结果

采用估算模式计算结果见表6.2-2：

表6.2-2           采用估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | 甲苯 |  | 二甲苯 |  | VOC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测浓度 mg/m3 | 占标率 % | 预测浓度 mg/m3 | 占标率 % | 预测浓度 mg/m3 | 占标率 % |
| 100 | 0.000443 | 0.22 | 0.00145 | 0.48 | 0.003465 | 0.58 |
| 200 | 0.000572 | 0.29 | 0.001871 | 0.62 | 0.004471 | 0.75 |
| 300 | 0.000605 | 0.3 | 0.001978 | 0.66 | 0.004726 | 0.79 |
| 400 | 0.000585 | 0.29 | 0.001914 | 0.64 | 0.004572 | 0.76 |
| 500 | 0.000536 | 0.27 | 0.001754 | 0.58 | 0.004189 | 0.7 |
| 600 | 0.000694 | 0.35 | 0.002272 | 0.76 | 0.005429 | 0.9 |
| 700 | 0.000799 | 0.4 | 0.002615 | 0.87 | 0.006246 | 1.04 |
| 800 | 0.00085 | 0.43 | 0.002783 | 0.93 | 0.006649 | 1.11 |
| 898 | 0.000864 | 0.43 | 0.002828 | 0.94 | 0.006756 | 1.13 |
| 900 | 0.000864 | 0.43 | 0.002828 | 0.94 | 0.006756 | 1.13 |
| 1000 | 0.000853 | 0.43 | 0.002793 | 0.93 | 0.006672 | 1.11 |
| 1100 | 0.000821 | 0.41 | 0.002687 | 0.9 | 0.006418 | 1.07 |
| 1200 | 0.000785 | 0.39 | 0.002568 | 0.86 | 0.006134 | 1.02 |
| 1300 | 0.000747 | 0.37 | 0.002444 | 0.81 | 0.005839 | 0.97 |
| 1400 | 0.000752 | 0.38 | 0.002462 | 0.82 | 0.00588 | 0.98 |
| 1500 | 0.000754 | 0.38 | 0.002467 | 0.82 | 0.005894 | 0.98 |
| 1600 | 0.00075 | 0.37 | 0.002454 | 0.82 | 0.005863 | 0.98 |
| 1700 | 0.000742 | 0.37 | 0.002427 | 0.81 | 0.005798 | 0.97 |
| 1800 | 0.00073 | 0.37 | 0.002389 | 0.8 | 0.005708 | 0.95 |
| 1900 | 0.000716 | 0.36 | 0.002344 | 0.78 | 0.0056 | 0.93 |
| 2000 | 0.000701 | 0.35 | 0.002294 | 0.76 | 0.005479 | 0.91 |
| 2100 | 0.000683 | 0.34 | 0.002234 | 0.74 | 0.005336 | 0.89 |
| 2200 | 0.000664 | 0.33 | 0.002174 | 0.72 | 0.005193 | 0.87 |
| 2300 | 0.000646 | 0.32 | 0.002114 | 0.7 | 0.005051 | 0.84 |
| 2400 | 0.000628 | 0.31 | 0.002056 | 0.69 | 0.004911 | 0.82 |
| 2500 | 0.000611 | 0.31 | 0.001998 | 0.67 | 0.004774 | 0.8 |
| Pimax | 0.000864 | 0.43 | 0.002828 | 0.94 | 0.006756 | 1.13 |
| Dimax | 898 |  |  |  |  |  |
| D10% | / |  |  |  |  |  |

Screen 模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，项目喷漆/刷漆工序有机废气中甲苯、二甲苯、可挥发性有机物VOC浓度占标率分别为0.43%、0.94%、1.13%，均＜10%，项目喷漆/刷漆工序有机废气经“过滤棉+活性炭吸附系统”处理后由15米高排气筒排放（因项目周边200米范围内建筑物最高均低于10米，根据“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200米半径范围的建筑5米以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对其对应的表列排放速率标准值严格50%执行”，因此设置15米高排气筒合理。）对周围大气环境质量影响不大。

对区域环境空气的影响分析

本项目全面投产后，正常排放情况下，估算模式预测的甲苯、二甲苯和VOC对外环境的小时浓度最大贡献值分别为0.000864mg/m3、0.002828mg/m3、0.006756mg/m3，最大浓度占标率分别为0.43%、0.94%、1.13%，未超过标准值。说明达标排放的废气不会对大气环境造成明显污染影响。

5、大气环境防护距离

（1）大气环境防护距离确定方法

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

（2）大气环境防护距离计算结果分析

项目无组织排放的废气主要为甲苯、二甲苯、VOCs，无组织排放量分别为0.014kg/h，0.044kg/h，0.105 kg/h。选取参数：无组织排放废气面源有效高度8.5m，面源长度13.1m，面源宽度7.2m，计算结果表明本项目无组织排放的废气无超标点存在，无需设置大气环境防护距离。

项目大气环境防护距离计算参数及计算结果见下图。

图6.2-1  甲苯大气环境防护距离预测结果

图6.2-2  二甲苯大气环境防护距离预测结果

图6.2-3  VOC	大气环境防护距离预测结果

6、卫生防护距离

卫生防护距离是指工厂在正常生产状况下，由无组织排放源散发的有害物质对工厂周围居民健康不致造成危害的最小距离。

车间长、宽、高分别为13.1m、7.2m、8.5m。本项目采用卫生防护距离计算软件计算本项目卫生防护距离，运行截图过程见下图。

图6.2-4   甲苯卫生防护距离预测结果

图6.2-5   二甲苯卫生防护距离预测结果

图6.2-6   VOC卫生防护距离预测结果

计算结果及分析

卫生防护距离计算结果详见表6.2-3。

表6.2-3 卫生防护距离计算源强及参数

| 污染物 |  | 计算距离 | 卫生防护提级距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷漆房 | 甲苯 | 11.798m | 50m |
|  | 二甲苯 | 22.470m | 50m |
|  | VOCs | 25.729m | 50m |

经计算，甲苯、二甲苯和VOCs的卫生防护距离均为50m，级别相同的应提高一级，因此，确定本项目喷漆房应设置100m卫生防护距离。自喷漆房起计，防护距离内不得涉及居民住宅、学校、医院等敏感目标。

经过现场踏勘，本项目卫生防护距离范围内无居民点、学校等敏感目标；为避免对项目东北侧的东健阿胶、伍子醉有限公司的影响，厂区内应合理布置污染源产生点，将喷漆房、布袋除尘排气筒安装在厂区南侧，经设计，使污染源产生点距东健阿胶、伍子醉有限公司大于100m卫生距离要求。

### 营运期地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）的规定，低于第三级地面水环境影响评价条件的建设项目，只需简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水状况、排水去向等，并进行一些简单的环境影响分析。

6.2.2.1 项目排水分析

（1）废水排放量

根据水量平衡（见图3.4-1），可以看出，拟建项目废水排放量为8034.4m3/a，其中生产废水354.4m3/a，生活污水7680m3/a。生产废水通过废水处理措施处理后，经市政污水管网排入湘潭县污水处理厂集中处理；生活污水经过化粪池预处理后，经市政污水管网排入湘潭县污水处理厂集中处理，最终排至湘江。

（2）排水方案

①厂内排水

厂内实行雨污分流、清污分流。生产废水通过废水处理措施处理后，经市政污水管网排入湘潭县污水处理厂集中处理；生活污水经过化粪池预处理后，经市政污水管网排入湘潭县污水处理厂集中处理，最终排至湘江。

②排放去向

项目废水排入厂区北侧的鹦鹉路市政污水管网，最终进入湘潭县污水处理厂经处理达标后排入湘江。

6.2.2.2项目污水排入污水处理厂可行性分析

拟建项目生产废水经废水处理措施处理后，生活污水经化粪池预处理后，由鹦鹉路市政污水管网接入湘潭县污水处理厂，最终排入湘江水域。因此本环评从水质、水量和接管时间三方面就本项目废水接入该污水处理工程的可行性进行分析。

（1）从水质上分析

项目生产废水经废水处理措施处理后（处理工艺详见污染治理措施及其可行性分析），出水水质能够满足污水处理厂接管要求。

本评价认为通过该工艺处理，废水能达到湘潭县污水处理厂接纳要求（其中COD≤300mg/L）。本项目污水可通过鹦鹉路污水管接入湘潭县污水处理厂。因此从水质上说，本项目废水接入湘潭县污水处理厂进行处理是可行的。

（2）从水量上分析

项目废水进入湘潭县污水处理厂处理后排入湘江，根据湘潭县污水处理厂建设情况，湘潭县污水处理厂设计处理规模为5万吨/日，一期规模2.5万m3/d，二期规模2.5万m3/d，目前剩余处理污水容量远大于本项目产生污水量，因此本项目最大废水排放量约为26.78m3/d，不会影响污水处理厂的正常运行。

根据湘潭县污水处理厂环境影响评价中水预测部分，在正常处理条件下，湘潭县污水处理厂出水对湘江的影响较小，故项目对湘江水域的浓度贡献值远低于污水厂出水贡献值。

（3）从时间上分析

目前湘潭县污水处理厂已运行，因此从接管时间上分析，本项目废水接入污水处理厂也是可行的。

因此，从水质、水量和接管时间三方面就本项目废水接入湘潭县污水处理厂是可行的。本项目废水处理达标后可排入污水处理厂集中处理，最终达标排入湘江水域，对湘江水环境影响较小。

### 营运期声环境影响分析

根据声源的特性和环境特征，应用相应的计算模式计算各声源对预测点产生的声级值，并且与现状相叠加，预测项目建成后对周围声环境的影响程度。

6.2.3.1声环境质量预测模式

项目室内主要噪声源为车床、钻床、磨床、抛丸机、开平机、冲床、保护焊机等，通过类比分析，1m处的声压级在70-100dB(A)之间，由于压缩机噪声值较大，其1m处的声压级在73~116之间，因此安置于专用设备房内，经双砖墙隔声后再加入计算。由于本项目属于新建项目，尚未建设，所以本环评以噪声预测的方式来反映项目正式运营后设备全部运行产生的噪声对周围环境的影响。本项目采用单班制，设备只在昼间运行，因此本次只对昼间噪声进行预测。当所有设备同时运转时，本项目厂界噪声按照以下公式进行计算：

A：室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

Lp1=LW+10lgQ4πr2+4R

式中：Lpl——靠近围护结构处室内倍频带声压级，dB；

LW——声源功率级，dB；

Q——声源之指向性系数，2；

R——房间常数，R=Sa1−a，取0.05（按照水泥墙进行取值）。

B：室外围护结构处的声压级：

Lp2i(T)= Lp1i(T)—（TLi+6）

式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TL——建筑物隔声量，25dB。

C：中心位置位于透声面积（S）的等效声级的倍频带声功率级：

Lw= Lp2 (T)+10lg S

式中：Lw—声源功率级，dB；

Lp2 (T)—靠近围护结构处室外倍频带声压级，dB；

S—透声面积，m2。

D：预测点位置的倍频带声压级：

Lp (r)= Lw+Dc—A

式中：Lp (r)—预测点位置的倍频带声压级，dB；

Lw—倍频带声压级，dB；

Dc—指向性校正，dB；

A—倍频带衰减，dB。

E：噪声源叠加公式：

LpT=10lg[i=1n(10Lpi10)]

式中：LPT ——总声压级，dB；

Lpi——接受点的不同噪声源强，dB。

6.2.3.2预测结果

根据上述公式计算得本项目对厂界噪声的贡献值，具体预测结果见表6.2-4。

表6.2-4   本项目噪声贡献值预测结果      单位：dB

| 项目 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等效声源与厂界距离（m） | 25 | 28 | 60 | 27 |
| 噪声贡献值（dB） | 58.8 | 57.8 | 51.1 | 58.1 |

从上表中噪声预测值可知，当本项目所有设备运行时，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准要求，预计本项目营运期对周边声环境质量影响不大。

### 固体废物对环境的影响分析

6.2.4.1 固体废物分类

根据工程分析，本项目投产后产生的固体废物有二种：第一种为一般废物，包括各车间机加工产生的金属边角料及废品、除尘器收集粉尘、焊渣、厂区产生的生活垃圾等；第二种为危险废物，包括废切削液、废抹布、废油漆桶、漆渣、泥渣、废机油和喷漆废气处理产生的废活性炭等吸附材料等。

6.2.4.2 固废处置情况

项目产生固体废物情况见表6.2-5。

表6.2-5 项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固废 名称 | 属性 | 产生工序 | 废物类别 | 产生量 | 利用处置方式 | 利用处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 边角料及废品 | 一般废物 | 机加工 | 85 | 27t/a | 外售处理 | / |
| S2 | 焊渣 | 一般废物 | 铆焊 | 86 | 22.3t/a | 外售处理 | / |
| S3 | 废切削液、废抹布、手套等 | 危险废物 | 机加工、擦拭机械及维修 | HW09 | 2.5t/a | 委托有资质单位处理 | 有资质单位 |
| S4 | 漆渣 | 危险废物 | 喷漆及有机废气水循环处理系统 | HW12 | 0.2t/a | 委托有资质单位处理 | 有资质单位 |
| S5 | 泥渣 | 危险废物 | 酸洗 | HW17 | 0.2t/a | 委托有资质单位处理 | 有资质单位 |
| S6 | 油漆桶 | 危险废物 | 调漆 | HW49 | 500 只/a | 委托有资质单位处理 | 有资质单位 |
| S7 | 废活性炭、废过滤棉 | 危险废物 | 有机废气废气处理 | HW49 | 35.88t/a、2t/a | 委托有资质单位处理 | 有资质单位 |
| S8 | 除尘器收集粉尘 | 一般废物 | 除尘过程 | 84 | 5.94t/a | 外售处理 | / |
| S9 | 生活垃圾 | 一般废物 | 日常办公 | 99 | 30t/a | 环卫处理 | 环卫部门 |
| S10 | 污泥 | 危险废物 | 污水处理 | HW17 | 6.43t/a | 委托有资质单位处理 | 有资质单位 |
| S11 | 废机油 | 危险废物 | 浸油、沥油 | HW08 | 0.02t/a | 委托有资质单位处理 | 有资质单位 |

6.2.4.3 固体废物环境影响分析

本项目建成后，对其所产生的固体废物严格按照上述固体废物处理要求进行处理处置，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染。

综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度。

### 地下水环境影响分析

项目对地下水可能造成污染的主要途径为：厂区设施、管道渗透、各生产车间地面渗漏。

为防止对地下水产生污染，项目采取如下措施：厂区地面全部硬化，厂区内实行雨污分流，污水由污水管网集中收集，经处理达标后经市政污水管道排入沩水。

环评认为，项目所在区域不以地下水作为生产、生活水源，本项目的建设也不采地下水，经采取以上污染防治措施后，项目生产运行对区域地下水水质不会造成负面影响。

# 环境风险分析

## 概述

风险，一种是指人们不希望出现的后果；另一种是指出现某种不希望后果的可能性。风险分析是一项很复杂的研究工作，涉及化学过程、设备维护、系统可靠性后果模式估算等过程，每一过程都包含不确定成份，这就是说风险具有发生或出现危害的可能性，但风险在何时发生、程度如何等方面又具有很大的不确定性或概率性，影响后果又是极严重的。尽管我们无法改变环境风险的客观存在，并且预测环境风险存在诸多不确定因素，但可以通过科学的分析评价和管理，将环境风险发生的可能性和危害性降低到尽可能低的程度。

## 风险识别

### 风险类型

根据对同类机械加工制造行业项目的类比调查分析，本次评价对下列两种风险事故进行分析：

- 项目使用的辅助材料涉及油漆（含二甲苯）、稀释剂（含甲苯、二甲苯），产生的废气中也还有二甲苯，、甲苯属于易燃物质，发生泄漏易造成外环境有毒物质污染和火灾事故；

（2）乙炔属于易燃物质，容易应操作不当发生储存区火灾爆炸风险事故。

### 主要物料危险性识别

项目使用的辅助原料中涉及有毒、易燃的化学品为油漆、稀释剂和乙炔等，按《危险货物分类和品名编号》（GB12268-2005）中分类分析，项目涉及到的主要辅助原料中上述物料具有一定的危险性。

表 7.2-14  二甲苯理化性质和危险特性

| 类 别 | 项 目 | 特性 |
| --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观及性状 | 无色透明液体，有类似甲苯的气味 |
|  | 分子量 | 106.17 |
|  | 熔点/沸点（℃） | -25.5℃ 沸点：144.4℃ |
|  | 相对密度 | 相对密度(水=1)0.88；相对密度(空气=1)3.66 |
|  | 和蒸汽压（kPa） | 饱 1.33kPa/32℃ |
|  | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂 |
| 燃烧爆炸危险性 | 危险性类别 | 7（易燃液体） |
|  | 闪点/引燃温度 | 闪点：30℃ |
|  | 爆炸极限（vol%） | —— |
|  | 稳定性 | 稳定 |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
|  | 灭火方法 | 喷水冷却容器。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |
| 毒理 | 毒性 | 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD 50 1364mg/kg(小鼠静脉) |
| 性质 | 健康危害 | 二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。 |

表 7.2-15  乙炔理化性质和危险特性

| 类 别 | 项 目 | 特性 |
| --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观及性状 | 无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味 |
|  | 分子量 | 26.04 |
|  | 熔点/沸点（℃） | -81.8℃/119kPa 沸点：-83.8℃ |
|  | 相对密度 | 相对密度(水=1)0.62；相对密度(空气=1)0.91 |
|  | 饱和蒸汽压（kPa） | 4033kPa/16.8℃ 闪点：＜-50℃ |
|  | 溶解性 | 微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯 |
| 燃烧爆炸危险性 | 危险性类别 | 4（易燃气体） |
|  | 闪点/引燃温度 | 闪点：＜-50℃ |
|  | 爆炸极限（vol%） | —— |
|  | 稳定性 | 稳定 |
|  | 危险特性 | 极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明 火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。 与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、 汞等的化合物生成爆炸性物质。 |
|  | 灭火方法 | 切断气源。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |
| 毒理 | 毒性 | 毒性：属微毒类。 急性毒性：LC900000ppm×2 小时(小鼠吸入)； |
| 性质 | 健康危害 | 具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。 |

表 7.2-16 甲苯理化性质和危险特性

| 类 别 | 项 目 | 特性 |
| --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观及性状 | 无色透明液体，有类似苯的芳香气味 |
|  | 分子量 | 92.14 |
|  | 熔点/沸点（℃） | -94.9℃ 沸点：110.6℃ |
|  | 相对密度 | 相对密度(水=1)0.87；相对密度(空气=1)3.14 |
|  | 饱和蒸汽压（kPa） | 4.89kPa/30℃ |
|  | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂 |
| 燃烧爆炸危险性 | 危险性类别 | 极易燃液体 |
|  | 闪点/引燃温度 | 闪点：4℃ |
|  | 爆炸极限（vol%） | 上限 7.0% 下限 1.2% |
|  | 稳定性 |  |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高 热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过 快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低 处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃 |
|  | 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处 在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声 音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、 砂土。用水灭火无效。 |
| 毒理 | 毒性 | LD 50 ：5000 mg/kg(大鼠经口)；12124 mg/kg(兔经皮) LC 50 ：20003mg/m3，8 小时(小鼠吸入) |
| 性质 | 健康危害 | 对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。 急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼 吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、 恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。 重症者可有躁动、抽搐、昏迷。慢性中毒：长期接触可 发生神经衰弱综合征，肝肿大，女工月经异常等。皮肤 干燥、皲裂、皮炎。 |

表 7.2-17	盐酸理化性质及危险特性

| 标危险性类别 |  | 第8.1类酸性腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -114.8 | 相对密度(水=1) |  |  | 1.20 | 相对密度(空气=1) |  |  | 1.26 |
|  | 沸点（℃） | 108.6 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  | 30.66/21℃ |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：900mg/kg(兔经口)；LC50：3124ppm，1小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆 炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  | 燃烧分解物 |  |  |  | 氯化氢 |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  | / |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 戊 |  | 稳定性 | 稳定 |  |  | 聚合危害 | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。泄漏处理：疏散泄 漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 风险评价等级判定

重大危险源的识别是依据《重大危险源辨识》（GB18218-2014）中有关危险物质的定义，以及危险物质在生产场所和贮存场所临界量来进行筛选。

本项目采用的原辅材料中的不涉及《风险评价技术导则》中规定的危险物质，因此均不构成重大危险源。按《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ/T169-2004）中 4.2.3.1 节内容确定，具体见下表。

表 7.2-18  项目涉及主要物质临界量风险等级判定表

| 序号 | 物质名称 | 标准临界量(t) | 实际量(t) | 是否重大 危险源 | 物料性质描述 | 本项目中 性质 | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 储存 |  |  |  |  |
| 1 | 甲苯 | 500 | 1.625* | 否 | 易燃液体 | 辅助材料 | 0.00325 |
| 2 | 二甲苯 | 5000 | 5.225* | 否 | 易燃液体 | 辅助材料 | 0.00105 |
| 3 | 盐酸 | 20 | 3 | 否 | 毒性气体 | 辅助材料 | 0.15 |
| 4 | 乙炔 | 1 | 0.84 | 否 | 毒性气体 | 辅助材料 | 0.84 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 0.9943 |
| 注：甲苯、二甲苯储存量根据油漆、稀释剂、固化剂储存量及所含组份计算所得。 |  |  |  |  |  |  |  |

由于 q/Q小于 1.0，则本项目环境风险评价等级判定为二级。

## 源项分析

本项目涉及危险化学品的生产单元主要有油漆车间、加工车间；储存单元主要有油漆专用存放区、乙炔气瓶专用存放区，项目生产运营过程中可能存在以下风险：

（1）喷漆室、烘干室等通风不良，导致易燃气体聚集浓度升高，遇静电或电气火花可能导致燃爆；

（2）油漆中挥发二甲苯、甲苯浓度超标，导致继续进气浓度累积，达到极限时可能发生爆炸事故；

（3）油漆等易燃物在贮存和转移过程中如发生泄漏，可能导致环境污染事故。

（4）乙炔等瓶装气体发生泄漏，可能引发火灾或爆炸事故。

（5）污水处理站废水事故排放

生产废水处理设施由于工艺、设备发生故障或其它事故，未能达到设计处理效果，处理后的废水不能达到排放标准；或于停电等重大原因造成处理设施全面停止运行，废水全部直接排放。

废水处理设施发生事故排放的概率较低。废水中的主要污染因子为 COD 和石油类，若废水未能达标排放或是未经处理直接排放，会对外环境水体造成冲击。

（6）消防废水进入水体

在火灾事故的扑救中，会产生大量的消防废水。如不妥善控制该废水将经雨水排放系统排放至外界水环境，存在水体污染的风险。

## 风险影响分析

（1）废气非正常排放事故影响分析

当废气处理设施出现故障或无效时，有机废气出现非正常排放，会对下风向的单位或居民造成短暂影响，可能导致下风向空气出现暂时性的污染物浓度急剧上升。同时二甲苯易燃、也有一定致癌的特性，当室内苯系物超过一定浓度时，短时间人们会感到头痛、恶心、呕吐，若不及时离开现场，严重时会抽搐、昏迷，伤害人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统。项目仍应该切实加强废气处理措施的监管与维护，避免废气直接排放情况的发生，防止造成废气污染事故。

（2）易燃物风险事故影响分析

油漆库房内的油漆和溶剂如果发生大量的泄露时，对周围大气环境造成不利影响，泄漏物与空气形成爆炸性混合气体，遇到火源，即有可能引发火灾爆炸事故。乙炔等易燃易爆瓶装气体若发生泄漏时，遇到火源，容易引发火灾爆炸事故。泄露事故发生最直接的影响是造成人员伤亡、财产损失，此外对区域环境也会造成较为严重的影响，其中，油漆中泄露出来的二甲苯、甲苯类气体等污染物将直接进入大气环境，造成大气环境的污染；一旦发生爆炸、火灾，爆炸、燃烧过程中有毒有害气体和燃烧烟尘、颗粒物对区域的大气环境会造成不利影响，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。

（3）消防废水影响分析

火灾或爆炸事故会产生大量消防废水，由于本项目所用的油漆等原辅材料，消防废水中可能含有大量未燃烧完全的烃、醚、醇类等有机污染物。这些消防废水如流出厂外，有可能对周边土壤、植被造成污染影响；如渗入地下，则有可能污染地下水。同时，大量高浓度的有机消防废水如进入市政下水管网，则可能对城市污水处理厂负荷构成冲击，影响污水厂的净化效率和出水水质，从而对地表水体造成间接影响。

## 风险防范措施

### 选址和布局防范措施

本项目厂址位于湘潭县天易示范区，属于工业用地，项目厂址周边规划用地均为工业企业，周围环境敏感点较少，发生风险事故不会造成重大环境危害。

公司应将风险源装置和储存区设置在应尽量远离厂区内的生活区和厂界位置，总平面布置根据功能分区布置，各功能区、装置之间设环形通道，并与厂外道路相连，有利于安全疏散和消防；将散发可燃、有毒气体的工艺装置装卸区布置在全年最小频率风向的上风侧，并避免布置在窝风地带；场地做好排放雨水设施。同时控制油漆喷漆车间与其他生产区和生活区的距离。

### 工艺技术设计安全防范措施

本项目采用“过滤棉+活性炭吸附系统”来处理喷漆/刷漆车间产生的有机废气，完全可以实现达标排放。同时应加强环保设备的维护、巡视，当处理设施设备出现故障时，应停止运行并尽快检修，同时立即采取适当的应急处理措施，以避免对周围环境造成污染影响。

建设单位将采取所有可行的措施保护员工及环境免受事故导致的环境危害。这些措施将贯彻到生产装置及其公用工程设施的设计、施工、运行及维护的全过程。生产区设立警示牌，进入生产区必须执行生产中各种生产区管理制度，以及操作规程等。

### 防火防静电等风险防范措施

厂房防火等级：本项目车间厂房建筑火灾危险性均为丁类以下，各建构筑物均按二级耐火等级进行设计建造，符合《建筑设计防火规范》。

防止静电：静电，是涂料使用中较为常见的一种现象，它不是静止不动的电，而是宏观上暂时停留在物体上的电荷。静电是两种物质紧密接触后，又迅速地分离，在两种物质界面上产生积聚了数量相等、极性相反的两层电荷，形成了静电。涂料在管道中的流动、搅拌、喷漆、喷射、飞溅、冲击，灌注以及运输中的剧烈晃动等，都可以产生危险的静电。涂料中的甲苯、二甲苯、酚醛树脂等都是高电阻率的物料，使用过程中静电有导致火灾或爆炸的风险。

### 危险化学品贮运安全防范措施

化学品泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可引起大气、地表水体等污染，更有可能引发火灾和爆炸等重大事故。项目使用的原料均为桶装不设槽罐储存，原料到厂时，必须进行检验。化学品桶的结构材料应与储存的物料和储存条件(温度、压力等)相适应，要定期对化学品桶外部检查，及时发现破损和漏处提前更换。

油漆稀释剂等化学品运输车辆必须配备相应的安全装置，如排气管火花熄灭器、泄压阀、防液板、遮阳物、压力表、液位计、导除静电设备和必要的灭火设备。在运输过程中，运输人员不得吸烟和动用明火，无关人员不得搭车、不得停留在锅炉房、加油站等场所和公共聚集场所。驾驶员应严格遵守交通法规和操作规程，严禁疲劳驾驶和酒后驾车等。如途中车辆发生故障，人不离车，中途休息，车辆应由专人看管并注意周围的环境是否安全。

①油漆等各种原料分库、分类贮存，禁忌物品分开存放。库房远离火种、热源，保证阴凉、通风，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。保证仓库内容器密封。库房内应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

②在各危险化学品贮存地点与使用危险化学品的设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。根据《工业场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的规定，在喷漆房等使用有毒有害物品作业场所设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明，警示说明应当载明产生风险事故及职业病危害因素的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

③坚持岗位培训和持证上岗制度，严格执行安全规章制度和操作规程，对所有重要设备（危险源）需作出清晰的警戒标示，并加强操作工人个人防护，上岗穿戴工作服和防护用具（眼镜、手套、工作帽、面罩等）。在喷漆间工作人员上岗前涂抹防护剂，防护效率可达 80%，另外也可以用甘油、漆籽油、食用植物油或日用护肤香皂对裸露在外的皮肤进行涂抹，效果也很明显。

④油漆仓库应设置可燃气体自动报警装置，喷、烤漆房应配备有机溶剂浓度报警装置，当空气中可燃气体浓度达到报警限值时进行示警。

⑤油漆等原料委托有危化品运输资质的企业进行承运。运输危险化学品的驾驶员、装卸人员和押运人员应具备上岗资格证，必须了解所运载物品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施，运输车辆必须配备必要的应急处理器材和防护用品，采取必要的安全防护措施。

运输容器等容器必须封口严密，能够承受正常运输条件下产生的内部压力和外部压力，保证危险化学品在运输中不因温度、湿度或者压力的变化而发生任何渗（洒）漏。

⑥运输时应遵守有关部门关于危险货物运输线路、时间、速度方面的有关规定，并应避开人口密集区、交通拥堵路段和车流高峰期。不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域；确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，由公安部门为其指定行车时间和路线，运输车辆必须遵守公安部门规定的行车时间和路线。

⑦做好仓库日常检查工作，发现容器发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施，预防化学品泄露。

⑧本项目所产生各类危险废物的储运应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》有关规定，办理相关手续，以利各级环保部门对危险废物的流向进行有效控制。应当制定风险事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练，并应报当地安监局备案。

### 围堰、导流沟、事故池的设置

消防废水是一个不容忽视的二次污染问题，由于消防水在灭火时产生，产生时间短，产生量巨大，不易控制和导向，一旦进入市政雨水管网后就会对水体环境造成危害。要求在原料仓库的周边，设置收集泄漏物料的围堰，一旦发生泄漏或火灾事故，则化学品或消防水可经过围堰导流入事故应急池。

事故消防水风险防范措施：为保证本项目发生燃爆事故时产生的消防水得到安全处理，建议增设一座 150m3 的事故池（根据一次消防水用量确定），并建立事故水收集系统。在事故状态下，厂区内全部事故消防水切入事故池，进行处理达到要求后外排，避免事故污水进入周边水体与市政下水管网。

### 危险废物暂存与转移风险防范措施

本项目危险废物在暂存和转移过程中如发生泄漏，将会污染到厂区及道路沿线周边环境，因此，必须加强防范避免发生，评价建议采取措施防止事故风险：

①应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，库房应封闭，应做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施，应设置渗出液收集设施。

②施工时加强管理，严格按设计要求施工，严禁偷工减料；施工现场监理到位，严格把关，确保施工质量，减少风险。

③废机油、废油、废油抹布、废活性炭等均应以符合要求的专门容器盛装，暂存库房内应分区暂存，不得混贮，严禁不相容物质混贮。

④为防止意外伤害，危险废物暂存库周边应设置危险废物图形标志，标志牌按照 GB155562.2-1995 要求制作，注明严禁无关人员进入。

⑤加强日常监控，组织专人负责渣库安全，以杜绝安全隐患。

⑥危险废物的转移应严格按照危险废物转移联单手续进行，并委托具备资质的运输单位使用符合要求的专用运输车辆运输，禁止不相容的废物混合运输。

⑦危险废物运输路线应避开人口密集区、学校、医院、保护水体等环境敏感区。

## 应急预案

1）为防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。参照原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，建设单位应成立以企业总经理为总指挥的环境风险事故应急救援队伍。

2）提高认识、完善制度、严格检查。企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣。建议企业建立安全与环保科，主要负责检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。

3）加强技术培训，提高职工安全意识。职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。

4）提高事故应急处理的能力。企业对具有高危害设备设置保险措施，定期进行安全环保宣传教育以及事故模拟演习，提高事故应变能力。

5）制定事故应急救援预案实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。

根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案提纲，见下表，供项目决策人参考。

表 7.6-19  环境事故应急预案

| 序号 | 项 目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：油漆车间、燃料油存放区、油漆存放区和工业气瓶存放区敏感点：本公司倒班宿舍、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 事故池、应急设施、设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

## 风险评价结论

根据以上分析，本项目存储区域化学危险品最大存放量较少，厂区内不存在重大危险源，厂区内发生风险事故时可能对厂区周边环境造成一定的影响，同时进入水体也可能对周边地表水水质造成一定的影响。项目为了避免风险事故的产生，在厂区内设置事故池并做防渗处理，发生事故时泄漏的危险品及消防水等均引入事故池中处理，避免对周围水体的影响；同时项目设置有严格的风险防范措施，出现事故能做到及时处理，避免事故的进一步扩大。采取以上措施后，本项目风险事故的发生几率将控制在最低，发生风险事故后均可得到妥善控制与处理。

# 环境保护与污染防治措施

## 施工期污染防治措施

### 施工期水污染防治措施

(1)对施工过程中产生的含SS废水，因地制宜设置排水沟与集水井，经沉砂处理后（尽可能重复利用），用潜水泵定期抽排上清液，并定期对沉砂池进行清掏处理。

(2)加强施工机械管理，防止油的跑、冒、滴、漏，对含油废水经简易静置隔油处理后回用。

(3)运输车辆的冲洗设固定场地，冲洗水集中收集后经隔油、沉淀处理后回用。

(4)贯彻一水多用、重复利用、节约用水的原则。

(5)在施工营地和施工场地修建旱厕，施工期产生的生活污水进入该旱厕收集后交由环卫部门处理。

在采取以上措施后，施工期产生的废水对水环境影响小，污染防治措施可行。

### 施工期大气污染防治措施

根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）的有关规定，拟建项目建筑施工扬尘污染措施包括如下：

（1）围挡、围栏及防溢座的设置。工地周围设置不低于1.8m的硬质密闭围档，围档要求坚固、稳定、整洁、规范、美观。围挡底端应设置防溢座，围挡之间及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。

（2）土方工程防尘措施。土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支持等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以放尘网。

（3）建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：

①密闭存储；

②设置围挡或堆砌围墙；

③采用防尘布覆盖；

④其他有效的防尘措施。

（4）建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃渣及其他建筑垃圾，及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：

①覆盖防尘布、防尘网；

②定期喷洒抑尘剂；

③定期喷水压尘；

④其他有效的防尘措施。

（5）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其他防治措施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。

（6）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。车辆应按照批准的线路和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

（7）施工工地道路防尘措施。施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面情节，防止机动车扬尘：

①铺设钢板；

②铺设水泥混凝土；

③铺设沥青混凝土；

④铺设用礁渣、细石或其他功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施；

⑤其他有效的防尘措施。

（8）施工工地道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

（9）施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：

①覆盖防尘布或防尘网；

②铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；

③植被绿化；

④晴朗天气时，视情况每天等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；

⑤根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂；

⑥其他有效的防尘措施。

（10）施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100cm2）或防尘布。

（11）混凝土的防尘措施。施工期间需使用混凝土时，使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。

（12）物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施。施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。

（13）工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。各工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并纪录扬尘控制措施的实施情况。

（14）工地周围环境的保洁。施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围50m范围内。

（15）施工场地严禁燃煤和焚烧垃圾，施工人员使用清洁能源液化气或天然气。

（16）加快施工进度，尽量缩短工期。对闲置3个月以上的工地进行覆盖、简易铺装或绿化，工程完工后，申请项目竣工验收之日10日内清除建筑垃圾。

通过以上措施，可以很大程度上削减扬尘的产生量，扬尘对大气环境的影响不大，且只在施工期产生，不会造成长期影响。所以，施工扬尘对大气环境的影响是可以接受的，废气污染防治措施可行。

### 施工期噪声防治措施

施工活动中产生噪声是不可避免的，由于施工期约24个月，时间跨度较大，故本项目应采取必要的措施将噪声控制在最低水平。结合施工场地周边环境敏感情况，创造良好的施工环境，做到文明施工。具体措施如下：

(1) 施工单位应在开工15日前向当地环境保护局申报，说明施工项目，场地及可能排放的噪声强度和所采取的噪声防治措施等，得到环保局批准后，应向施工区周边居民发布公告，以便得到公众的谅解。

(2)场外运输作业尽量安排在白天进行，车辆行经声环境敏感敏感地段时必须限速、禁鸣。

(3)在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备；注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。

(4)加强施工区内动力机械设备管理，将可在固定地点施工的机械设置在临时建筑房内作业，使较强声源尽可能远离环境敏感点。

(5) 施工单位在敏感建筑物集中区域内施工应合理安排作业时间，禁止高噪声设备如打桩机等在夜间22：00至凌晨6：00施工。基础施工阶段禁止夜间作业（22：00～6：00）以免扰民；午休段时间（12：00～2：30），施工现场不作业，或者进行产生噪声强度较低的施工活动。

(6)严格控制夜间施工时间，最大限度地避免夜间施工对环境的不利影响，确因工艺要求必须连续24小时作业时，必须在连续施工3日前按规定向当地环境保护局办理夜间施工手续，待其同意批准后，由施工单位认真实施降噪措施，并将审批的夜间施工手续悬挂在工地显眼处，同时在居民出入地张贴写有施工原因及时间的告示，作好宣传解释工作，尽量取得公众的谅解，并接受公众和环保执法人员的监督。

(7)采用声屏障措施：在施工场地周围采用硬质围挡封闭施工，围挡厚度不小于8mm，高度不低于1.8米，隔声效果较为明显，能降低噪声约5dB(A)；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

(8)加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工。

在采取以上措施后，施工期噪声对周围环境的影响能降低到最低，污染防治措施可行。

### 施工期固体废物防治措施

(1)施工人员的生活垃圾分类袋装收集后交环卫部门统一处置。

(2)少量建筑垃圾运往就近合法的建筑垃圾消纳场。

(3)危险废物集中收集后统一交由有资质的危险废弃物处置中心进行处理。

在采取以上措施后，可有效防治施工期产生的固体废物对城市环境的影响，污染防治措施可行。

### 交通影响防治措施防治措施

(1)施工场界主要出入口处悬挂明显的施工标牌和行车、行人的安全标志及门前“三包”责任书。

(2)临街材料堆码整齐，进出车辆干净，施工进出口道路必须硬化处理。道路、管线施工设置隔离护栏、保持道路畅通、场地整洁。

(3)进出场地的车辆按规定路线行驶，车辆从场区进入道路前应彻底冲洗干净，严禁车轮带泥上路，易撒露物质密闭运输，有效地防止尘污染。

(4)在施工场区进、出口派人指挥交通，防止造成道路交通堵塞情况。

通过采取上述措施并加强施工期管理和监督，能最大限度地减轻施工期的污染影响，这些措施在已经运行的其他建设项目中获得了较好的效果，证明是可行的。

### 水土保持防治措施

为了控制水土流失量，防治水土流失对当地土壤、地表水和植被的危害，必须采取有效、全面的水土保持措施。根据拟建工程建设内容和规模、造成水土流失类型、流失强度不同，水土流失应根据各施工时段水土流失情况进行分区治理。根据不同的情况，分别采取植物措施和工程防护措施，并以工程措施为先导，植被措施为后行，合理安排施工时间，使水土流失防治措施行之有效，将施工期的水土流失现象控制在最小限度。本评价提出以下水土流失防治措施。

（1）预防保护措施

① 实行围挡封闭施工，严格控制施工范围。修建道路及其它附属设施时，应严格控制开挖宽度和施工作业带宽度，最大限度地减少对周围植被的破坏。

② 合理选择施工工序。回填土石方实行分层碾压夯实；工程施工期间合理安排堆放建筑材料以及临时开挖方，及时拦挡以控制渣料流失；在不影响主体工程建设的情况下，尽量对裸露场地进行提前硬化或同步施工；

③ 合理安排施工工期。避免在雨季进行各种基础开挖，雨天施工时，选用塑料薄膜进行覆盖；施工中开挖后应立即进行施工，暂时不施工的应进行表土覆盖；在施工过程中，如遇干燥天气，应对地表进行洒水处理，以免发生扬尘现象；

④ 在施工期，对工程进行合理设计，做到分区开挖，使因工程施工引起的难以避免的水土流失减少到最低限度。必须根据施工区实际情况，有组织地结合施工计划，合理规划弃渣、土石方暂时堆放处，周围修建沉砂池、排水沟、堡坎、挡土墙、护坡等，避免对地表径流的影响；弃石应妥善处理，尽可能地用于施工便道、护坡工程等建设。

⑤ 工程建设时要及时对建设好的区域进行绿化，做到建设一片，绿化一片以减少水土流失量；植物措施要尽量选用适合当地的品种，并考虑绿化、美化效果。

⑥ 严格控制运输流失。对出入施工区的工程车辆要严格管理，严格超载，防止因车辆超载而将物料洒落在运输途中；运输车辆加盖防护，不超载；在工程区出口处设置车辆冲洗设施，对车辆进行清洗，以防止泥土带出工程区；

⑦ 增强施工人员水保意识。施工期，应设专人负责管理、监督施工过程中的挖方临时堆放、管沟回填等问题，做到尽量减少泥沙的排放量。

（2）施工临时防护措施

① 车辆冲洗站防护措施。车辆冲洗产生的场地集水由截排水沟收集后经沉砂池沉淀后回用；

② 临时堆土、堆料防护措施。临时堆土场采用填土编织袋进行拦挡，土体表面采用塑料彩条布覆盖，并在周边设临时排水沟，下游部位设置临时沉砂池。增加对沙、砾等建筑材料的拦挡和覆盖。

## 营运期污染防治措施

### 营运期水污染防治措施

（1）废水产生情况

本项目生产过程中产生的废水有生产废水和职工生活污水。其中生产废水产生量为1.18m3/d（354.4m3/a），生活污水产生量为25.6m3/d（7680m3/a）。

（2）废水处理措施

本项目的废水主要包括生产废水和生活污水。项目生产废水处理工艺流程见下图8.2-1。

图8.2-1  污水处理工艺流程图

污水处理工艺流程简述：

①综合废水收集槽

作用是调节水质水量，实现各种生产废水的充分混合。综合废水收集槽为防腐防渗的材质，在调节池内设防酸自吸泵，可随时将废水打入后序设备，保证污水处理站连续运行，也可容纳车间来水，保证车间正常生产。

②综合反应沉淀池

因综合废水中铁离子浓度较高，需经过预处理：在综合反应沉淀池添加液碱或石灰调节PH至8.5-9，此时废水中的铁离子会形成Fe(OH)3、Fe(OH)2絮状体，再向反应池中添加少量PAM，混合均匀静止一段时间，进行泥水分离；污泥通过动力泵浦输送至污泥脱水系统脱水，干泥饼批量外运填埋，脱水滤液进行收集再处理。

③污泥脱水系统

用来收集经初沉池沉淀后的物化污泥和气浮池排出的浮油及浮渣，确保进入厢式压滤机的污泥浓度均衡。

④PH调整池

滤液经过添加硫酸调节PH至7.5-8.2，进入生物系统。

⑤放流池

用来容纳污水处理站过滤系统处理后的清水。再溢流或动力输送至市政管网系统进入湘潭县污水处理厂再处理。

（3）生活污水处理措施可行性

本项目生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网排入城东污水处理厂集中处理。

（3）湘潭县污水处理厂处理本项目污水的可行性分析

本项目污废水经厂区的污水处理站预处理后经市政管网排入湘潭县污水厂进一步处理后排入湘江。

湘潭县污水处理厂位于县城临湘江南岸的邯郸港，银杏北路与金桂北路之间，目前日处理规模 5 万立方米，设计进厂水质常规指标如下：pH6~9，CODcr≤300mg/l，BOD5≤120mg/l，SS≤220mg/l，NH3-N≤30mg/l、动植物油≤15mg/l；出水水质指标按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准设计：pH6~9，CODcr≤50mg/l，BOD5≤10mg/l，SS≤10mg/l，NH3-N≤5mg/l、动植物油≤1mg/l，处理后的尾水排入湘江。

湘潭县污水处理厂采用 A/A/O 污水处理工艺，工艺流程图详见图 8.2-2 所示：

图8.2-2  湘潭县污水处理厂废水处理工艺流程图

A/A/O 称为厌氧-缺氧-好氧法工艺，该工艺在厌氧-好氧除磷工艺（A 2 /O）中加一缺氧池，将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端，以达到硝化脱氮的目的。

由工程分析可知，本项目废水排放总量为26.78m3/d，仅占湘潭县污水处理厂总处理能力（5万m3/d）的0.05％，不会对污水处理厂造成水量和水质的冲击负荷。

综上所述，本项目污水处理措施是可行的、可靠的。

### 营运期大气污染防治措施

项目主要大气污染物主要为机加工车间中的抛丸、喷砂过程中产生的粉尘、焊接烟尘，酸洗过程中产生的酸雾，喷漆工序产生的有机废气，以及食堂产生的油烟。

（1）抛丸、喷砂粉尘处理措施

抛丸、喷砂废气主要污染物为粉尘，可利用2套处理能力为8000m3/h 的布袋式除尘的处理设施，除尘效率约为99%，经布袋除尘后通过1根15m高排气筒排放，处理工艺流程见图8.2-2。

图8.2-2  抛丸、喷砂粉尘处理工艺

经过上述措施处理后，项目抛丸过程产生的粉尘可以满足《大气污染物综合排放标准》二级标准，做到达标排放。

（2）焊接废气处理措施

车身焊接组装时采用合金钢焊丝，是该工序产生焊接烟尘的主要污染源。焊接烟尘主要为锰、锌和铁的氧化物，产生浓度和产生量较小，可由移动式焊烟净化机组对烟尘进行捕集和净化，净化后的尾气在车间内无组织排放。

依据类比同类项目的相关资料，采用上述处理方法后，此类废气中焊接烟尘的排放浓度和排放速率均可以满足《大气污染物综合排放标准》二级标准的相应要求。

（3）酸雾处理措施

本项目拟采用集气罩将酸雾收集并抽送到酸雾处理器处理。酸雾处理器采用pH值为9左右的氢氧化钠溶液对酸雾废气进行洗涤，酸雾中的氯化氢气体与氢氧化钠发生酸碱中和反应，被碱液吸收，废气中的酸雾能被去除98%以上；再使用除湿器除去废气中的水蒸汽，最后由15米高排气筒通过车间楼顶进行高空排放。

依据类比同类项目的相关资料，采用上述处理方法后，酸雾的排放浓度和排放速率均可以满足《大气污染物综合排放标准》二级标准的相应要求。

（4）喷漆房产生的有机废气处理措施

项目应委托有资质的环保公司设计、建设喷漆/刷漆有机废气处理设施，项目有机废气处理达标后由排气筒高空排放，排气筒高度不低于15m。

采用“过滤棉+活性炭吸附系统”来处理喷漆/刷漆车间产生的有机废气。

①废气处理措施比选

喷漆废气中漆雾颗粒微小、粘度大，易粘附物质表面，净化有机废气前必须去除漆雾，目前国内外漆雾处理方法包括：过滤法、低温冷凝法、油吸收法、水吸收法等，较多采用的是干式过滤法和水吸收法，两种方法对比情况见表8.2-1。

表8.2-1  干式和水洗两种漆雾去除方法的比较

| 比较项目 | 干式 | 水洗 |
| --- | --- | --- |
| 净化原理 | 喷漆室气流惯性力通过碰撞过滤棉而改变方向，降低流速，在重力作用下漆雾颗粒沉淀在棉网间隙内 | 利用风机负压的吸引水流与气流混合或通过喷嘴将水雾化与漆雾化相碰撞，将漆雾沉降在水箱内 |
| 净化效率 | 阻力＜400PA， 净化效率90%以上，容量大 | 阻力500－800PA， 净化效率70-80% |
| 运行费用 | 运行费用低，设备投资少 清理简单 | 运行费用高，清理工作量大 |
| 二次污染 | 无二次污染 | 循环水定期排放，有二次污染 |

对去除液态漆雾后的有机废气处理方法主要：活性炭吸附法、催化燃烧法、光催化氧化法、洗涤吸收法和直接燃烧法。前四种方法在国内已有较多的应用，各有其适用场合的优缺点，而直接燃烧法国内应用较少，主要为国外应用较多。以上五种方法优缺点及使用范围见表8.2-2。

表8.2-2  五种废气治理措施优缺点及适用范围一览表

| 治理方法 | 主要优点 | 主要缺点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活性炭 吸附法 | 运转费用低，维护费用较低；废气中所含有机溶剂能够回收、利用 | 活性炭再生时设备占地面积大，能耗大，费用高；烘干室废气温度较高时需要先冷却，喷漆废气中涂料雾较多时，需先取出涂料雾 | 适用常温、低浓度、废气量相对较小时的废气治理 |
| 催化燃 烧法 | 治理效率高，装置占地面积小；与直接燃烧法相比能耗少；治理中产生的热量有一部分可以利用 | 应去除废气中杂质，防止催化剂中毒；催化剂使用时间长时，治理效率相应降低；设备费用较高 | 适用于温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合，烘干室废气治理应用较多 |
| 洗涤吸 收法 | 设备费用较低，占地面积较小；可治理较大废气量；无爆炸、火灾等危险，安全性好 | 与其他方法相比，治理效率较低；对洗涤吸收液内的废气成分需进行二次处理；洗涤吸收液的选用需根据废气内的主要溶剂来确定 | 适用于温度较低、废气量较多的场合，以及烘干室、喷漆室混合废气的治理 |
| 直接燃 烧法 | 废气治理效率高，一般废气燃烧后，即达到排放标准；废气治理可靠性高 | 余热耗能高、费用较高；需考虑防爆等安全措施，换热器、燃烧室设计复杂 | 适用于有机溶剂含量高、温度高的废气治理 |
| 光催化氧化 | 具有设备占地面积小，高效节能，氧化性强，反应温度低，无二次污染，使用寿命长等特点 | 应去除废气中杂质，防治催化剂中毒；催化剂使用时间长时，治理效率相应降低 | 可适应高、低浓度，大气量的废气治理 |

本项目喷漆产生的废气采用“过滤棉+活性炭”的干式漆雾处理技术，采用干式过滤棉净化处理漆雾有以下优势：

结构简单，施工方便快捷；设备投资较低，风机运行经济；占地面积小，空间利用率大；无废水处理负担、没有二次污染，维护简单方便。

②处理措施可行性分析

本项目有机废气采用国内成熟工艺活性炭吸附的方式进行吸收去除有机废气，类比调查显示，活性炭吸附苯类、醇类、酮类、醚类、酯类等有机气体单级最低吸附效率可以达到75～95%。本项目采用活性炭吸附的干式漆雾处理技术处理油漆废气。干式过滤处理喷漆废气的基本过程是：喷漆工作时产生的漆雾颗粒在气流组织的带动下首先经过过滤器，过滤器上的过滤棉对大部分的漆雾颗粒进行拦截，过滤后的气体再经活性炭吸附处理，吸附净化后的废气由排风机通过排气筒排向室外。

处理流程如下：

有机废气→抽风机输送→过滤棉→活性炭吸附→排气筒排放。

其中活性炭的吸附原理是：进入吸附塔的有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大，但过小的颗粒将会使有机气体流过碳层的气流阻力过大，造成气流不通畅，吸附法气体净化设备的设计主要参数是空塔风速，现一般使用0.5~2m/s。炭层高度为0.5~1.5m。

活性炭吸附装置，是一种高效率经济实用型有机废气的净化与治理装置；是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品；是一种被广泛应用于有机尾气处理的传统工艺，例如苯、醇、酮、醚、烷、醛、酚、等等挥发性气体，广泛用化工、机械、印刷、橡胶、家具、机电、船舶、汽车、石油等行业。工作原理：吸附过程：由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。废气经空气过滤器除去微小悬浮颗粒后，进入吸附罐顶部，经过罐内活性碳吸附后，除去有害成分，符合排放标准的净化气体，经风机排出室外。
吸附塔的特点：
1、吸附效率高，能力强；
2、设备构造紧凑，占地面积小，维护管理简单方便，运转成本低；
3、能够同时处理多种混合有机废气；
4、采用自动化控制运转设计，操作简易、安全；
5、全密闭型，室内外皆可使用

流程图：

活性炭吸附系统：活性炭吸附塔填充的吸附剂建议采用活性炭纤维（ACF）。ACF是由天然纤维或人造有机化学纤维经过碳化制成。其主要成份由碳原子组成。碳原子主要以类似石墨微晶片、乳层堆叠的形式存在。ACF另一引人注目的结构是具有发达的比表面积，丰富的微孔径。一般活性炭纤维（ACF）的比表面积可达1000-1600m2/g，微孔体积90%左右，其微孔孔径为10A-40A。同样重量的纤维的表面积是颗粒的近百倍，有效吸附量高。下表为活性炭纤维（ACF）与颗粒活性炭（GAC）的性能比较。

表8.2-3              ACF与GAC性能比较

| 吸附 材料 | 最高吸附率％ | 环保 达标 | 初期 投资 | 设备 体积 | 设备压力等级 | 吸附剂 寿命 | 自动化 程度 | 电力 消耗 | 蒸汽 消耗 | 运行 成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纤维 | 99.9 | 可 | 中高 | 中 | 常压 | 5～10年 | 全自动 | 少 | 少 | 低 |
| 颗粒 | 88 | 难 | 中 | 大 | 压力容器 | 0.5～2年 | 手动多 | 大 | 大 | 高 |

该工艺可大大降低项目有机废气的排放量。ACF工艺可减小吸附剂的用量，减少二次污染。

过滤棉，主要成分有聚酯纤维，胶水，无纺布，属于合成纤维。空气通过第一次过滤为风机外进风口的烤漆房过滤棉，它主要起过滤空气中较大尘埃杂质的作用；第二次过滤为顶棚的烤漆房过滤棉的精过滤，也是最主要的过滤，得到全面过滤的空气均匀扩散，形成层流状态,达到最佳的喷漆效果，第三次为底板滤网下的漆雾毡，它主要是过滤空气中多余的油漆，如喷漆过程中形成的漆雾。减少尾气中的油漆含量和异味。

项目处理废气，以活性炭为载体，有机废气吸附在活性炭上，优点主要表现在以下几个方面：

活性炭吸附率高，且吸附后有机废气储存稳定，仅当满足活性炭再生条件下，废气方可被释放。

废活性炭为危险废物，通过交由有危险废物处理资质的单位的集中合理处置，可使被吸附的有机废气去除；

项目活性炭方便转运。

喷漆室有机废气吸附净化时产生的废活性炭及过滤棉，为保证过滤棉及活性炭的吸附效率，建议根据其使用频率更换活性炭及过滤棉。根据影响分析，项目烤漆房内产生的有机废气经净化后排放的尾气能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。因此，项目有机废气采取过滤棉及活性炭吸附处理措施在技术上可行。

本项目利用过滤棉+活性炭吸附处理有机废气，为国内较为普遍的油漆中有机废气处理方式，现有的管理经验较为丰富，企业可以节省大量管理维护培训时间及费用，同时吸附装置需要看管人数较少，节省人力消耗，活性炭吸附装置运转稳定，维护简单，一般为设备原料供应商上门更换。因此，从一次性投资和运行维护人力、物力、资金等方面分析，结合建设单位经济实力，环评认为采取过滤棉+活性炭吸附的措施治理本项目有机废气具有经济可行性。

根据本项目的产品种类和生产特性，喷漆工序局部污染物浓度会较高，可能对作业人员会带来较大的影响，为了保障职工的劳动卫生安全，本环评建议工作人员必须采取带口罩、手套等防护措施保护自身安全。

经同类项目设计方案可知，“过滤棉+活性炭吸附系统”处理效率约为95%，则经处理后，项目喷漆/刷漆车间废气能够达标排放。

本项目喷漆废气经活性炭吸附后，甲苯、二甲苯、VOCS有组织排放量分别为0.08t/a、0.26t/a、0.62t/a，排放浓度分别为3.3mg/m3、10.8mg/m3、25.8mg/m3。

由于国家目前尚无相应的VOCs排放标准，本项目有机废气（VOCs）排放标准参考天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）要求。本项目有机废气经处理后，VOCs排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中其他行业VOCs最高允许排放浓度要求（VOCs：80mg/m3），甲苯、二甲苯排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。

本项目产生的油漆废气采用“过滤棉+活性炭”处理方法是完全可行的，废气中的污染物可以得到有效处理。

为确保活性炭吸附处理效率达95%以上，建设单位应严格执行生产管理的有关规定，保持负压工况，加强活性炭吸附设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置设备事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。定期脱附或更换活性炭。

综上所述，本项目营运期废气经处理后均可以做到达标排放，对周边环境影响小，措施可行。

（5）食堂油烟处理措施

本项目食堂油烟经油烟净化处理后经排烟管道集中向高空排放，采用国内最先进的油烟净化设施， 去除效率≥85％，排放的油烟符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），对周围环境影响较小。

由以上分析可知，本项目各项废气处理措施可行，可确保污染物排放浓度和排放速率达标。

根据上表可知，本项目各项大气污染物（有组织）均可达标排放。

### 营运期噪声污染防治措施

本工程噪声源主要来自建设项目主要噪声源有切割机、焊机、抛丸房和喷漆房风机、空压机噪声等。项目将根据设备情况分别采用以下降噪措施：

（1）本项目所有生产措施均在密闭的车间里，减少各噪声设备对周围环境的影响。在总体设计布置时，将高噪声设备尽可能布置在远离厂界和办公区的地方。

（2）采用低噪声的设备，在引风机风道中加设消音器，除采用风机减振台基础，接头处采用柔性软接头。对于设置在屋顶的风机，必要时可加设风机隔声罩，以降低风机噪声对周围环境的影响。在设备选购上尽量采用噪声较低的设备。

（3）空压机、风机等动力设备大部分安装在密闭的房间内，对噪声较大的设备，采取隔声门、隔声窗等措施。检验线上设有隔声门窗。

（4）厂区加强绿化，以起到降低噪声的作用。

通过采取上述治理措施后，可确保厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类。

### 营运期固体废物污染防治措施

本项目投产后产生的固体废物有二种：第一种为一般废物，包括各车间机加工产生的金属边角料及废品、除尘器收集粉尘、焊渣、厂区产生的生活垃圾等；第二种为危险废物，包括废切削液、废抹布、废油漆桶、漆渣、泥渣、废机油和喷漆废气处理产生的废活性炭等吸附材料等。

（1）危险固废

废切削液、废抹布、废油漆桶、漆渣、泥渣、废机油及喷漆废气处理产生的废活性炭等吸附材料委托有资质单位处理。

项目产生的危险废物在厂区临时存放时，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建造有专用的危险废物临时贮存场。将危险废物装入容器内，不相容的危险废物不堆放在一起，并粘贴危险废物标签，并作好相应的记录；建有基础防渗设施，并有2mm厚环氧石英砂二次防护地坪，并建造浸出液收集清除系统，防风、防雨、防晒；配备照明设施、安全防护设施，并设有应急防护设施。

（2）一般固废

生活垃圾委托环卫处理，其他一般固废外售处理。

项目产生的固体废物严格按照上述措施处理处置和利用后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行的。

# 项目产业政策、选址及平面布局合理性分析

## 产业政策可行性分析

本项目属于专用设备制造业，根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 修订版），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目；根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发【2005】40号）第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，因此，本项目的建设符合国家的产业政策。

本工程的建设不仅可提高企业自身的经济效益，同时可带动当地经济和工业园区相关产业的发展，把当地资源优势转变为经济优势，成为铁岭市经济发展的新亮点。

综上所述，湖南力威液压设备有限公司液压环卫水工机械生产基地建设项目符合国家产业政策。

## 选址合理性可行性分析

### 规划符合性分析

湖南湘潭天易示范区主要安排为一、二类工业，根据其产业发展结构，园区依据“两型”产业理念，打造先进装备制造业、农产品精深加工业、现代服务业三大主导产业，新材料产业、节能环保产业两大战略性新兴产业的“3+2”现代产业体系。

依据湘潭天易示范区规划，用地主要围绕海棠路及武广大道建设，整体形成“一心、两轴、四片”的空间布局结构。其中一心：海棠路公共服务中心；两轴：海棠路城市发展轴，武广大道交通联系轴；四片：东部先进装备制造业，节能环保产业基地，西部农产品加工及物流基地，新材料产业基地。

本项目用地属于二类工业用地，位于东部先进装备制造片区，主要产品为液压环卫水工机械，包括年产液压油缸36000支、液压拦河坝120套、环卫机械120套、拍门600台。属专用设备制造业，因此，符合湖南湘潭天易示范区土地利用规划和产业定位。

### 项目选址合理性分析

项目位于湘潭县天易示范区荷花南路以东，鹦鹉路以南。所在地南侧为宏信创新创业园；东侧为湖南飞山奇建筑科技有限公司；北侧为鹦鹉路；西侧为荷花路。本项目生产过程中产生的废气经处理后可实现达标排放，废水量产生很少，经厂区预处理后进湘潭县污水处理厂进一步处理，达标外排，对周边环境影响较小。综上，项目选址合理。

## 平面布置可行性分析

项目布局要求满足厂区生产要求，符合消防、卫生、环保等规范要求；满足生产和办公生活要求，合理组织物流路线。

由项目总平面布置图（附图2）可见：在满足生产工艺流程的要求，使各生产车间之间的物料输送线路短捷；充分利用现有场地自然条件，平面布置合理紧凑，管理方便，节约用地。污水处理设施位于厂区东侧。

项目生产设备均放置在生产车间内，环评建议，高噪声源的设备应远离附近居民。

总体来说，项目在总图布局上基本考虑了项目本身布局合理，也考虑了项目与周围环境相融和，项目整体布局基本合理。

# 环境管理与监测

## 环境管理

为了更好的贯彻执行国家环境保护法律、法规、政策与标准，及时掌握和了解污染治理措施的效果，以及工程所在地区域环境质量状况，更好地监控环保设施的运行情况，协调公司与地方环保职能部门的工作，同时保证企业内部管理和环境管理的正常运作，建立环境管理体系与监测制度是非常必要和重要的。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物的排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，避免污染事故的发生，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。为了将本工程项目投入运行后对环境的不利影响降至最低程度，建设单位应针对本项目特点，制定完善的环境管理体系。

### 环境管理机构

本项目的环保工作实行总经理负责制，建议本厂区的环境管理工作设立1~2名有环境管理经验的人员负责环境管理。建议本厂运营期注重以下几个方面的管理：

1）制定安全生产体系、标准操作程序、安全操作规程和岗位责任制等有关环境管理的规章制度，实施有效的目标责任管理，把原材料消耗、能耗、污染物排放和污染事故等作为考核指标，落实到个人岗位，纳入奖惩制度。

2）管理机构应注重协调和监督各部门生产运行情况，包括督促、检查各有关部门的环保设施管理工作，设备运行记录情况。加强污染处理设施的运营管理，对处理设施实行巡查制度，并建立风险应急预案。

### 环境管理机构主要职责

厂区设独立的环境管理部门，其机构职责为：

1）贯彻执行国家和地方的环境保护政策、法规及环境保护标准；

2）建立并完善企业环境保护管理制度，经常督促检查落实情况；

3）编制并组织实施本企业的环境保护规划和计划；

4）搞好环境保护宣传和教育，不断提高职工的环境保护意识；

5）织对基层环保人员的培训，提高工作素质；

6）领导并组织企业的环境监测工作，建立环境监控档案；

7）制定本厂区污染治理设备设施操作规程和检修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行；

8）制定厂区的污染物排放指标，定时考核和统计，确保全厂污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。

### 环境管理内容

1）投产前环境管理

①确保污染治理措施执行“三同时”，落实环保投资，使各项治理措施达到设计要求；

②向上级环保部门上报建设项目竣工试运行报告，组织进行环保设施试运行；

③编制环保设施竣工验收方案报告，向环保部门申报，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续。竣工验收不合格时，不得投产；

④竣工验收合格后，向当地环保部门进行排污申报登记，正式投产运行。

2）营运期环境管理

①制定生产安全与监控运行体系、标准操作程序、安全操作规程和岗位责任制等到有关的规章制度，实施有效的目标责任管理，把原材料消耗、能耗、污染物排放和污染事故等作为考核指标，落实到个人岗位，纳入奖惩制度；

②采用封闭式生产管理，监控和分析原材料和能源的消耗、环保设施的运行，污染物的排放与控制，指派专人对原料、产品的进出，废物的产生、处理和处置进行登记；

③制定处理设施的运行和区域空气环境、水环境、噪声环境的监测计划，并负责组织实施，并建立相关档案和环保管理台帐，定期报地方环保主管部门备案、审核；

④加强处理设施的运营管理，对处理设施实行巡查制度。

## 环境监测

### 环境监测制度

本项目建成投产后，该企业应设置环境监测机构并建立和完善相应的监测手段。环境监测的任务如下。

1）制定监测计划和工作方案；

2）定期监测本项目污染源所排放污染物是否符合国家、行业或地方所规定的排放标准；

3）分析所排污染物的变化规律，为制定污染控制措施提供可靠的依据；

4）参加本项目环保设施竣工验收，负责污染事故的监测及报告。

### 环境监测内容

本项目实施后，拟制定本项目环境监测计划如下。

表 10.2-20 环境监测一览表

| 类型 | 采样点位置 |  | 监测频率 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 排气筒 | 每年一次 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs |
|  | 无组织 | 厂界周边 |  | 颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs |
| 噪声 | 厂界噪声 |  | 每年一次 | 等效连续A声级Leq(A) |
| 固废 | 各类固体废物 |  | 台帐统计，年报一次 | 统计产生量；处理量/处理方式；外售量/外售去向；贮存量/贮存方式 |

### 排污口规范化管理

1）排污口立标管理

根据国家《环境保护图形标志》（GB15562.1～2-95）的规定，本项目针对废气排放口和噪声排放源分别设置环境保护图形标志牌。标志牌设在排污口醒目处，设置高度为上边缘距地面约2m，并定期对标志牌进行检查和维护。

2）排污口建档管理

项目投产运行后，应建立各主要污染物类别、数量、浓度、排放方式、排放去向、达标情况等的台帐，并按环保部门要求及时上报。

## 环保设施竣工验收

《中华人民共和国环境保护法》第二十六条规定：建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。

《建设项目环境保护管理条例》第二十条规定：建设项目竣工后，建设单位应当向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。

为此，项目建设方应按照国家有关规定要求及时申请项目环境保护设施竣工验收。验收项目一览表见下表。

表 10.3-21 环境保护设施“三同时”验收一览表

| 验收项目 |  | 监测位置 | 监测项目 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 喷漆房 | 废气 排气口 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、VOCs | ①废气经“过滤棉+活性碳”15m排气筒排放 ②颗粒物、甲苯、二甲苯排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度；VOC满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中允许排放浓度； |
|  | 抛丸、喷砂粉尘 | 排气筒 | 颗粒物 | 2套布袋式除尘设施， 1根15m高排气筒，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 |
|  | 焊接废气 | 厂界 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化机组，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 |
|  | 酸雾 | 排气筒 | 酸雾 | 集气罩+酸洗塔+15m排气筒，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 |
|  | 无组织有机废气 | 厂界 | 甲苯、二甲苯、VOCs | 甲苯、二甲苯排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中厂界无组织排放浓度；VOC排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中厂界无组织排放浓度。 |
| 废水 | 生产废水 | 排放口 | CODcr、动植物油类、石油类、氨氮、BOD5、SS | 废水处理设施1套，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 |
|  | 生活污水 |  |  | 化粪池1座，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 |
| 噪 声 | 噪声污染防治措施 | 厂界 | 等效连续A声级 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求 |
| 固 废 | 一般固废处置措施 | ①一般固废外售处理。 ②生活垃圾由环卫部门定期收集处理； |  |  |
|  | 危险废物处置措施 | ①按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单要求建设危废暂存间 ②危险废物，交由有资质单位处置 |  |  |

# 环境经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析、预测拟建项目的环境损益，应体现经济效益、社会效益和环境效益对立统一的辩证关系。其工作内容是确定环保措施的项目内容，通过统计分析环保措施投入的资金、运转费用等与取得的环境经济效益之间的关系，说明拟建项目环保设施占工程总投资比例的可行性、合理性及拟建项目对社会环境的影响等内容。

## 社会效益分析

本项目投产后，会增加直接就业岗位，在一定程度上可以缓解当地居民的就业压力。通过对区域经济的推动，随着劳动者经济收入的增加，必然将提高和改善居民的生活水平。因此，项目建成后所取得的社会效益明显，不仅可以推动项目所在区域的工业化进程，促进当地经济发展、增加当地的税收，而且可以提高当地居民的生活质量。

## 经济效益分析

本项目建成后产生的效益，包括各种投资所产生的直接效益和间接效益（或者叫做一级效益，二级效益），直接效益是指企业投资能够直接提供的资源产品效益或者经济效益，比如建成后产品的销售利润等方面，从当前行业的实际情况来看，本项目预计建成后具有良好的经济效益。

## 环境效益分析

### 环保投资估算

该项目中的环保设施主要包括废气治理设施、噪声防治措施、固废处置设施等。项目总投资16000万元，其中环保投资为50万元，占项目总投资的0.31%，环保投资估算详见表11.3-1。

表 11.3-22 运营期环保投资费用、效果一览表

| 污染源 |  | 污染防治措施 | 数量 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷漆房废气 | “过滤棉+活性炭吸附系统” 、15m排气筒 | 1套 | 10 |
|  | 抛丸、喷砂粉尘 | 2套布袋式除尘设施， 1根15m高排气筒， | 2套 | 8 |
|  | 焊接烟气 | 移动式焊烟净化机组 | 4套 | 8 |
|  | 酸雾 | 集气罩+酸洗塔+15m排气筒 | 1套 | 6 |
|  | 环境监测 | 厂界甲苯、二甲苯、VOCs、粉尘监控，1次/年 |  | 1 |
|  |  | 甲苯、二甲苯、VOCs废气出口，1次/年 |  | 1 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | / | 2 |
|  | 生产废水 | 废水处理设施 | / | 5 |
|  | 消防废水 | 消防事故池 | 1个 | 2 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集桶、垃圾站 | 10个 | 1 |
|  | 一般固废 | 全部收集外售 | / | / |
|  | 危险废物 | 危险废物暂存间，委托有危险废物处理资质的单位回收处置 | 1间 | 2.5 |
| 噪声 | 噪声 | 设备减震、隔声门窗等 | / | 2.5 |
|  | 环境监测 | 厂界外噪声监测，1次/年 |  | 1 |
| 合计 |  | / | / | 50 |

### 环境效益分析

环保投资收益主要体现在间接效益，即减少了废水、废气、噪声和固体废物排放对环境带来的影响。通过本评价提出的各项污染防治措施，可带来的环境经济收益分析如下：项目建成采取污染防治措施后，污染物排放量较小，对周边环境影响不大。建设单位需认真落实污染治理措施，使环保设施早日竣工，通过环保行政主管部门的验收，明确“三废”达标排放，做到经济效益、社会效益和环境效益相统一。

## 小结

综上所述，项目的建设具有较好的社会-经济-环境综合效益，只要该项目在各个实施阶段过程中积极做好污染治理、环境保护和生态建设等工作，基本上可以满足当地环境容量要求和环保管理需求，达到可持续发展目标。项目的建成，必将产生显著的经济效益、社会效益和环境效益。

# 环境影响评价结论

## 项目概况

本项目建设地点位于湘潭县天易示范区荷花南路以东，鹦鹉路以南，占地面积53335m2，其中绿化面积5147m2，绿化率为9.65%。项目投资总额为16000万元，其中环保投资为50万元，占总投资的0.31%。本项目年操作时间为300天（2400小时）。项目职工人数为200人。本项目的年产液压油缸36000支、液压拦河坝120套、环卫机械120套、拍门600台。

## 主要污染源及拟采取的治理措施

### 大气污染防治措施

焊接烟尘主要为锰、锌和铁的氧化物，产生浓度和产生量较小，可由移动式焊接烟尘净化机组净化后在车间内无组织排放。依据类比同类项目的相关资料，采用上述处理方法后，此类废气中焊接烟尘的排放浓度和排放速率均可以满足 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准的相应要求。

抛丸和喷砂废气主要污染物为粉尘，分别利用一套处理能力为8000m3/h 的布袋式除尘的处理设施，除尘效率约为99%。

喷漆/刷漆工序产生的有机废气处理措施：建设单位采用“过滤棉+活性炭吸附系统”来处理喷漆/刷漆车间产生的有机废气。采用估算模式对喷漆/刷漆有机废气进行了计算，分析预测结果表明，项目喷漆/刷漆工序有机废气中甲苯、二甲苯、可挥发性有机物VOC浓度占标率分别为0.43%、0.94%、1.13%，均＜10%，项目喷漆/刷漆工序有机废气对周围大气环境质量影响不大。

本项目食堂油烟经油烟净化处理后经排烟管道集中向高空排放，采用国内最先进的油烟净化设施，去除效率≥85 % ，排放的油烟符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），对周围环境影响较小。

由以上分析可知，本项目各项废气处理措施可行，可确保污染物排放浓度和排放速率达标。

### 水污染防治措施

本项目生产废水及生活污水经厂内污水处理站处理，满足相关标准后，经厂区排口排入湘潭县污水处理厂。

### 噪声污染防治措施

本项目主要噪声源为切割机、焊机、抛丸机和喷漆房风机、空压机噪声等。通过厂房隔声、绿化，对于噪声设备采取消音、减振等措施后，可有效减轻噪声对环境的影响，确保厂界噪声达到相应标准要求。

### 固体废物污染防治措施

本项目投产后产生的固体废物有三种：第一种为一般废物，包括各车间机加工产生的金属废料、抛丸室产生的废钢砂及废金属屑、各工段产生的废包装材料、废焊材、布袋除尘器收集的粉尘等，外售处理；第二种为危险废物，包括废切削液、废抹布、废油漆桶、漆渣、泥渣、废机油和喷漆废气处理产生的废活性炭等吸附材料，委托有资质单位处理；第三种为员工生活垃圾，委托环卫部门处理。以上几种固体废物严格按照上述措施处理处置和利用后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行的。

综上所述，拟建项目采取的各项防治措施技术经济可行，各类污染物均可稳定达标排放。

## 环境现状评价

### 大气环境质量现状

根据区域常规监测点环境空气质量监测结果与特征因子现状监测分析，区域内各监测因子监测值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

### 地表水环境质量现状

监测数据结果显示，湘潭县污水处理厂排污口上游500m断面主要超标因子为粪大肠菌群，超标率为100%，最大超标倍数为3.9；湘潭县污水处理厂排污口下游1500m，主要超标因子为粪大肠菌群和石油类，超标率分别为100%和33.3%，最大超标倍数分别为6.9和0.2。其余监测因子年平均值均达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求。湘江水质中粪大肠菌群、石油类超标主要是受沿岸未经处理的污废水影响所致。湘潭县污水处理厂二期提质改造工程和湘潭县第二污水处理厂建成后，湘江水质将得到改善。

### 地下水环境质量现状

金霞山监测点地下水中，除总大肠菌群之外，其它监测因子均符合GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准要求。总大肠菌群超过标准要求，超标率和超标倍数分别为100%和17999倍，说明评价区域地下水受到了污染，超标原因可能是受养殖业和生活污水的影响。

### 声环境质量现状

项目场区各边界东、南、西、北四面昼、夜间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准。本项目所在区域声环境质量较好。

## 环境风险分析

本项目厂区不构成重大危险源。且项目地位于湘潭县天易示范区规划的工业建设用地，不属于敏感地区， 本项目最大可信事故确定为稀释剂（二甲苯）储桶泄漏。在落实风险管理的前提下，采取火灾、泄漏事故排放等事故预防管理措施和实施有效的事故应急处理预案的前提下，事故的环境风险处于可接受水平。

## 总量控制

本项目废水纳入湘潭县污水处理厂集中处理，建议向当地环保局申请总量控制指标为：CODCr为0.438t/a、NH3-N为0.038/a。本项目产生的VOCs：0.62t/a（其中甲苯0.08t/a、二甲苯：0.26t/a）作为总量控制因子，需向湘潭市环保局申请，在当地予以“点对点”平衡。其它大气污染物均作为总量考核因子。

本项目工程所有工业固废均进行合理处理处置，实现工业固体废弃物零排放。

## 公众参与

本次共发放公众意见调查表50份，回收50份，回收率达100%。从环保角度出发，对该项目持支持的占调查总人数的97.3%，无所谓的占调查总人数的2.7%。项目建设得到周围公众的广泛支持。公众认识到项目的建设有利于当地区域经济的发展，可以促进城厢镇开发建设，肯定了其项目建设的环境可行性，同时又迫切的要求建设单位加强环保治理措施，尽可能减少对当地环境的污染。

综上所述，本项目符合国家相关产业政策，与湘潭县天易示范区规划相容，选址合理，污染防治措施经济技术可行，其污染物排放总量可在湘潭县天易示范区区域内平衡。在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，均能实现达标排放且环境影响较小。因此，从环保角度看，本项目建设可行。

## 建议和要求

（1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。

（2）加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放，避免污染事故发生。

（3）本项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。

（4）对危险废物实行从收集、运送、贮存、外运的全过程管理，新建符合要求的危险废物贮存设施，对危险废物分类收集、贮存，对项目产生的医疗废物交由由资质的单位进行处置。

（5）建设单位须建立完善的安全生产管理系统和自动化的事故安全监控系统。建立健全事故防范措施及应急措施。

（6）加强施工管理，减轻施工期对周围环境的影响。

（7）应落实本报告书中提出的各项安全防范措施和环保措施。